# Características

Los automatismos CA2000 están diseñados para automatizar portones corredizos, con características especiales como ser:

- Calidad ISO 9001

- Uso intensivo e irreversible hasta 60 aperturas por hora, autoventilado

- Sistema de desacople con llave que permite operarlo manualmente

- Engranajes de acero y bronce, no de plástico. MUY IMPORTANTE todos los movimientos incluyendo el eje principal están montados sobre rulemanes

- Fines de carrera magnéticos

- Motor baño de aceite

## Características técnicas

|  | CA2000 |
| --- | --- |
| Inercia – peso hasta | 2000kg |
| Tensión de alimentación | 380 V - 50 Hz |
| Potencia absorbida | 750 W – 1 HP |
| Corriente absorbida | 2,8 A |
| Motor eléctrico (r.p.m.) | Rotor 1400 PIÑON 42 |
| Intervención termoprotec. | 140 ºC |
| Empuje máximo | 45Nm |
| Frecuencia de utilización c/h | 60 ciclos por hora |
| Velocidad del portón | Piñón de 16 dientes 12 m/min |
| Longitud máxima | 15mts |
| Temperatura de func. | -20 °C +55 °C |
| Dimensiones - peso | 272 x 290 x H 306 16kg |

## Accesorios

- Llave de desbloqueo - Tornillos y tuercas de fijación – Imanes de Fines de carrera y accesorios para su instalación

# Control preliminar

| El automatismo y el portón debe ser instalado de acuerdo a la Fig.1 Se recomienda instalar los límites de carrera en ambos extremos para prevenir roturas o que el portón se salga de las guías. La cremallera debe ser instalada horizontalmente. | Fig 1. |
| --- | --- |

## Instalación de la cremallera

Fije la cremallera al portón con tornillos o soldando dejando una separación entre esta y el piñón del motor de 1mm. Una distancia mayor puede forzar los dientes. Una distancia menor perjudica el motor.

NO UTILIZAR ningún tipo de lubricante o grasa entre la cremallera y el piñón, para evitar el desgaste que pudiera ocasionar la suciedad adherida a los mismos.

## Fines de carrera magnéticos normal abierto

Se deben instalar los límites de carrera en ambos extremos para controlar los finales de recorrido del portón.

# Conexión eléctrica

## Alimentación trifásica

### Conectar la alimentación trifásica en L1 L2 y L3, tierra en E

## Conexión motor

### Conectar los cables del motor azul, marrón y negro en U V W, si la dirección de apertura es incorrecta, invierta los cables conectados en U y V

## Límites de carrera

### Conecte el límite de carrera de cierre rojo en CL, el común verde en COM, y el de apertura blanco en OP.

## Barrera infrarroja

### Se conecta en la fotocélula NC en IR y GND, la alimentación en 24VDC y GND del Terminal X3

## Botonera externa

### Botón de apertura NO entre OPN y COM de la bornera X5, cierre entre CLS y COM y parada entre STP y COM

## Agregar controles remotos

Presione el botón AN1, el LED2 parpadea, presione un botón del control a grabar, el LED2 parpadea, presione de nuevo el botón y el LED2 parpadea por 4 segundos, indicando que se grabó. Puede grabar hasta 25 códigos distintos.

## Borrar controles remotos

Presione sin soltar AN1, hasta que LED2 se encienda y se apague. Esto indica que se borraron todos los controles.

## Operación  de los controles en tres modos

Al grabar el botón superior de un control remoto, los otros dos botones hacen el cierre y la parada.

Garantía: La garantía cubre por dos años únicamente los defectos de materiales. Esta no cubre:

- Daños por mal uso del automatismo, falla de instalación o en condiciones no contempladas en este manual.

- Rotura por causas externas al automatismo, condiciones climáticas o problemas eléctricos.