Central De Mando Controll - Modelo C104 –1  o  2 Motores

### INSTRUCCIONES PARA EL USO - NORMAS DE INSTALACION - CARACTERISTICAS GENERALES

La central MODELO C104 ha sido diseñada y fabricada para controlar todo tipo de automatismos: Batientes de 1 o 2 motores, corredizos monofásicos o trifásicos (con contactores), barreras automáticas, basculantes (1 o 2 motores en paralelo), etc.

Una serie de Leds permiten el control inmediato de las conexiones y posibles fallas del circuito.

Modelos. CA1 (sin salida para cerradura), CA1C (con salida para cerradura), CA2C (Para batientes dobles con salida para cerradura).

Sensor. C104 mejora el sensor de consumo controlando el total de consumo de corriente, aceptando picos ante eventuales roces, pero parando ante obstáculos en el portón. Previene accidentes, pues si detecta un obstáculo durante el cierre, invierte la marcha durante 1 segundo y luego del tiempo de pausa grabado cierra nuevamente el portón. Si detecta un obstáculo en la apertura detiene el portón.

Memoria de posición de motores: toda vez que falla la alimentación la central memoriza en memoria no volátil la posición de los dos motores. De esta forma se evitan esfuerzos en motores que no poseen fines de carrera o para realizar la deceleración.

Protección por falta o rotura del Microcontrolador: un circuito de protección evita aperturas si se rompe o quema el Microcontrolador.

Protección ante fallas de programa: la central incorpora un timer de control (Watch Dog Timer) para recuperarse ante fallas de programa.

### 2 CARACTERISTICAS TECNICAS

| Tensión de alimentación | 230 V~ - 50/60 Hz |
| --- | --- |
| Potencia máxima controlada | 1600W |
| Carga máxima motores | 2 x 700W |
| Carga máxima luz de cortesía | 100W |
| Carga máxima accesorios | 24 VCC 7W |
| Carga máxima electrocerradura | 12 V~ 24W |
| Fusible de protección | 5 A |
| Programación | Dos teclas y 6 Dip Switchs y Leds de Control |
| Entrada en bornera de conexiones | Pulsador / Fotocélula / Fin de carrera apertura y cierre / Antena / RS232 |
| Control remoto | Módulo de radiofrecuencia incorporado en 307 MHz y 433.92 MHz. |
| Salidas en bornera de conexiones | Motores 1 y 2 / Luz de cortesía Alimentación accesorios 24 VCC / Electrocerradura 12/15V~ / Conexión Relay adicional |
| Temperatura ambiente | -20°C +55°C |
| Dimensiones de la plaqueta | 107 x 90 x 50 mm. - Peso C104 (sin conexión para cerradura) 300 g - Peso C104C 500 gr. |

### 3 NOTAS GENERALES

- ATENCION: Es importante para la seguridad seguir atentamente todas las advertencias e instrucciones presentes en este manual. Una incorrecta instalación o uso, puede ocasionar graves daños a las personas e instalación.

- Instalar un interruptor diferencial y en la línea de alimentación llave termomagnética con interrupción omnipolar.

- Los cables eléctricos se deben proteger con tubos rígidos o flexibles.

- Separar siempre los cables de conexión de los accesorios de baja tensión y los cables de alimentación de 230 V~. Para la alimenta-ción del equipo utilizar cables con sección mínima de 1.5 mm². Para evitar cualquier interferencia, colocar vainas separadas. Instalar un prensacables para el paso de los cables.

- Importante: conectar los condensadores de arranque en los bornes de Abre1 y Cier1, Abre2 y Cier2.

### 4 CONEXIONADO DE LA CENTRAL

BAJA TENSIÓN Los fines de carrera se conectan en los bornes Com, FC y FA. Si no se utilizan dejar instalado el jumper FCie y FApe La fotocélula se conecta en los bornes Com y FOTO. Si no se coloca dejar instalado el jumper FOTO Para alimentar la fotocélula se tienen 24 Volts entre 0V y 24Vcc Si se utiliza pulsador externo conectarlo en Com y PUL. Este borne es Normal Abierto. No debe colocar un puente La electrocerradura se conecta entre los bornes Cerr y Cerr, aquí se obtienen 12/15 VCA cuando se activa la electrocerradura La antena externa puede conectarse con un cable de 24,5 cm al borne Ant, o un cable coaxil RG58 U a los bornes Ant y Masa.

ALTA TENSIÓN Conectar el cable Común del motor (generalmente el cable azul) al borne Neut. Segundo motor conectar a Neut correspondiente Conectar el cable Apertura (generalmente el cable marrón) junto a un cable del capacitor al borne Abre1. Segundo motor conectar a Abre2 Conectar el cable Cierre (generalmente el cable negro) junto a un cable del capacitor al borne Cier1. Segundo motor conectar a Cier2 Conectar la Luz de Cortesía en los bornes Luz y Neut Conectar el Neutro de la alimentación de 220 Volts al borne Neutro y la Fase al borne Fase

Una vez que se alimenta la central se enciende el Led Verde (Func). Muy importante: Verificar que esté puenteada la fotocélula y los fines de carrera si no se utilizan

NOTA: Para configuraciones especiales consultar el Manual de Configuración de la central C104.

### 5 PROGRAMACION DE LA CENTRAL

1 Colocar Dip1 en ON y Dip2, 3. 4. 5 y 6 en OFF

2 Grabación del código para apertura del portón: Mantener presionado el pulsador Pul1 en la central, y presionar el pulsador a grabar del emisor durante un segundo

3 Control de sentido de marcha del motor: presionar el pulsador 2 de la central para abrir el motor. Si el portón cierra en vez de abrir, parar el portón con el emisor, desconectar la tensión e invertir los cables de Abre1 y Cierre1 de la bornera. Repetir esta operación para confirmar que están bien conectados los cables del motor Batiente doble: solo se acciona el Motor 1, para comprobar el cableado del motor dos parar el Motor 1 con el emisor y comprobar que el motor 2 abre. Si no fuera así repetir el cambio de cables del Motor 1

4 Regulación de fuerza del motor: poner en funcionamiento el portón con el emisor y presionar reiteradamente Pul 1 para disminuir el embrague y aumentar la fuerza. Idem con Pul2 para aumentar el embrague y bajar la fuerza. Seleccionar la fuerza mínima para un normal funcionamiento del portón que debe detenerse ante un obstáculo externo, pero no por fricciones o por acción del viento Batiente Doble: presionar el emisor para parar el motor 1 y arrancar el motor 2, repetir la regulación de fuerza del párrafo anterior

5 Verificación de los fines de carrera: arrancar el portón con el pulsador Pul2 de la central y verificar que el fin de carrera de apertura detiene el portón. Si no se detiene, desconectar la energía e intercambiar el cable de fin de carrera de apertura por el cable de fin de carrera de cierre Repetir la verificación

6 Regulación del Sensor Anti Aplastamiento: Si se desea utilizar el Sensor Anti Aplastamiento (SAA), colocar el Dip4 en ON. La central se entrega con una sensibilidad intermedia, si se desea modificar este valor, proceder así: - Arrancar el motor: si se detiene, arrancarlo nuevamente y presionar inmediatamente el Pul2 en la central para disminuir la sensibilidad - Si no se detiene efectuar una abertura y un cierre completo para comprobar que el sensor no detiene el portón por fricciones del mismo - Comprobar que el portón se detiene ante un obstáculo como puede ser una presión ejercida con el cuerpo. Si el portón no se detiene procedemos a aumentar la sensibilidad, mientras está funcionando el motor presionar el Pul1. Repetir este paso. Si el portón se detiene sin un obstáculo repetir el primer paso

7 Preparación para grabar el tiempo de trabajo: cerrar el portón con el emisor. Si no tiene fin de carrera de cierre, cuando llegue al tope de cierre detener el motor usando el emisor Batiente Doble: el motor 2 cierra antes que el motor 1, cuando el motor 2 llega al tope de cierre detener el motor 2 usando el emisor Inmediatamente cierra el motor 1, cuando el motor 1 llega al tope de cierre detener el motor usando el emisor

8 Grabación del tiempo de marcha para portones de 1 y 2 motores: con el portón cerrado presionar el emisor para abrir el motor 1. Cuando llegue al tope de apertura de la hoja 1 detener el motor usando el emisor, si tiene fin de carrera no presionar el emisor. Se graba el Tiempo de Marcha del motor 1 Batiente Doble: cuando se detiene el motor 1, comienza a abrir el motor 2. Cuando llega al tope de apertura de la hoja 2 detener el motor usando el emisor, si tiene fin de carrera no presionar el emisor. Se graba el Tiempo de Marcha del motor 2 El Tiempo de Marcha que se grabó se utilizará tanto para la apertura como para el cierre de/los portones

Si el portón se utilizará con cierre manual saltar al punto 10. 9 Grabación del tiempo de cierre automático: Cuando el portón terminó de abrir, se espera el tiempo de pausa que se desea, transcurrido este presionar nuevamente el emisor para cerrar el portón. El tiempo que permaneció abierto se graba como Tiempo de Pausa. Para activar el cierre automático se debe colocar el Dip2 en ON

10 Terminada la programación volver el Dip1 a OFF. Puede pasarse a OFF mientras está cerrando. Colocar los demás Dip de acuerdo al fun-cionamiento que se desea

11 Verificar el tiempo de trabajo o la regulación de los fines de carrera de apertura y cierre para que el motor se detenga cuando llegue a los límites físicos del portón y evitar el deterioro e incluso posible rotura del motor

Notas de la Programación:

Como evitar ajustar el sensor o el embrague sin alterar los tiempos grabados en la central:

La central solo modifica los tiempos si el Dip Switch de programación esta en ON al arrancar y al parar por un mando. Si la central para por el sensor de obstáculo no se memoriza ningún tiempo.

Programación de Batiente Doble:

-   En la central para Batiente Doble durante la fase de programación los motores nunca funcionan juntos.

-   La programación del tiempo de trabajo se graba para cada motor por separado durante la fase de apertura.

### 6 Grabación de controles remotos

| Dips en ON | Controla | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mando del portón | También llamado canal principal, es el que controla el portón en todos los casos |
| 1 y 2 | Apertura peatonal | Apertura peatonal solamente, no permite la parada ni el cierre. |
| 1 y 3 | Control de Luz | Apagado y encendido de la Luz de cortesía |

Presionar durante un segundo Pul1 en la central junto con la tecla del emisor a grabar.

Grabación de códigos con los todos los Dips en ON o los puentes sin cortar: la central no permite grabar estos códigos.

### 6 FUNCIONAMIENTO DE LOS DIP SWITCH

| Dip | Dip Switch en OFF | Dip Switch en ON. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Funcionamiento Normal de/los motores. | Entrada a Programación. Para grabar tiempo de trabajo, de pausa, y códigos del receptor |
| 2 | Cierre manual. Un mando abre, un mando detiene el portón, un mando lo cierra. | Acciona el cierre automático. El tiempo que dura la pausa se graba en programación |
| 3 | Sin deceleración, la central detiene la marcha por tiempo o al llegar a los fines de carrera. | Acciona la deceleración antes de los fines de recorrido, aún en los casos de aperturas o cierres parciales del portón. En la programación la central no decelera |
| 4 | Sensor de obstáculos deshabilitado. | Sensor de obstáculos habilitado |
| 5 | La deceleración se acciona por tiempo. | La deceleración se activa al accionar el fin de carrera. Ver Nota al Final |
| 6 | Modo edificio deshabilitado | Sin cierre automático cada mando durante la marcha cierre invierte el sentido. Con cierre automático cada mando durante la apertura no para el portón, durante el cierre invierte la marcha, durante la pausa cuenta de nuevo el tiempo de cierre automático |

El Sensor Anti Aplastamiento invierte la marcha si encuentra un obstáculo durante el cierre. Luego del tiempo de cierre automático grabado se vuelve a cerrar (aunque la central no esté con cierre automático). Esta opción garantiza que el portón no quede abierto si las personas se retiran del portón sin ver que existe un obstáculo.

Importante: si el portón no posee fines de carrera, luego de encontrar un obstáculo con el sensor, la central efectúa una apertura y un cierre completo para garantizar un recorrido completo.

### 7 DIAGRAMA DE CONEXIONES

| Bornera de Alta Tensión | Fase Neut | Fase y Neutro de 220 Volts |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Abr1 | Salida cable de apertura y capacitor de motor 1 |  |
|  | Neut | Salida común de motor 1 |  |
|  | Cie1 | Salida cable de cierre y capacitor de motor 1 |  |
|  | Abr2 | Salida cable de apertura y capacitor de motor 2 |  |
|  | Neut | Salida común de motor 2 |  |
|  | Cie2 | Salida cable de cierre y capacitor de motor 2 |  |
|  | Luz Neut | Salida de Luz de Cortesía |  |
| Bornera de Baja Tensión |  |  |  |
|  | Cerr Cerr | Salida de 12-18 Volts para Cerradura |  |
|  | -24V | -24Vcc |  |
|  | +24V Com | +24Vcc - Común |  |
|  | Puls | Entrada Pulsador NA |  |
|  | Foto | Entrada de Fotocélula NC |  |
|  | FApe | Entrada Fin de Carrera Apertura NC |  |
|  | FCie | Entrada Fin de Carrera Apertura NC |  |

### 8 INDICACIONES DE LA CENTRAL

| Led | Estado | Indica | Situación |
| --- | --- | --- | --- |
| Entradas (Rojo) | Encendido | El contacto correspondiente está cerrado | La entrada del Led encendido esta puenteada a Com |
|  | Apagado | El contacto correspondiente está abierto | La entrada del Led apagado no está puenteada a Com |
|  | Encendiendo en secuencia | Si el portón está abriendo o cerrando | Si se encienden de afuera hacia dentro de la central indican que el portón está abriendo, si encienden de dentro hacia fuera indican que el portón está cerrando |
| Función (Verde) | Encendido | Central en funcionamiento |  |
|  | Apagado | Central con algún problema |  |
| Estado (Amarillo) | Intermitente rápido | El receptor recibe señal |  |
|  | Intermitente lento | Se recibió un código inválido, y el control antiscanner lo detectó. | Evita el rastreo del código del control remoto |
|  | Apagado | No se recibe señal |  |
| Motor 1 y 2 (Verde) | Fijo | Motor a plena potencia | Motor sin embrague ni deceleración |
|  | Tenue | Motor embragado | Motor con embrague |
|  | Parpadeando | Motor decelerando |  |
| Rx (Rojo) | Parpadeando Fuerte | Está recibiendo una señal el receptor. | Hay un emisor emitiendo en la misma frecuencia o interferencia |
|  | Parpadeando tenue | El módulo receptor no recibe señal |  |
| Led Puls | Parpadeando | El portón está abierto | Permite identificar si el portón está cerrado |

Debido a interferencias producidas por emisoras de FM, líneas o transformadores de Alta Tensión, Amplificadores de Cable o Antenas de Telefonía Celular, la señal recibida por el receptor puede ser de mala calidad. Se recomienda el uso de antena exterior a 2 metros de altura, mediante un cable coaxil.

### 9 IDENTIFICACION DEL ESTADO DE LA CENTRAL

| Falla | Síntoma | Verificar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ningún Led está encendido | No hay alimentación de 220 Volts. Revisar fusible de alimentación, transformador o puente de diodos |
| 2 | Led Func está apagado | Pasar Dip1 a ON. Si enciende el led Func, el integrado U1 está quemado o ausente. Si no enciende se quemó el regulador de 5 Volts U2 (78L05) o el Led Función |
| 3 | Led Foto está apagado | Si no tiene instalada fotocélula falta el jumper de fotocélula (deber estar normal cerrado) |
| 4 | Led FAper o FCier están apagados | El portón no accionó el fin de carrera cuando esta abierto o cerrado. Puede ser que: - estén mal los fines de carrera - si no tiene instalados fines de carrera falta el jumper de fin de carrera (deber estar normal cerrado) |
| 5 | Presiono el Pulsador 2 y el portón cierra | Los cables del motor están invertidos. Ver Programación de la Central |
| 6 | Presiono el Pulsador 2 y un relay acciona intermitente | El portón debe estar abierto por completo, si no es así los tiempos de trabajo programados son incorrectos |
| 7 | Emito con el emisor y el Led Estad no parpadea | El emisor no emite, es distinta la frecuencia de la central o el módulo receptor está dañado |
| 8 | Led Estad intermitente sin presionar ningún Pulsador | Se ha recibido un código inválido. El Led parpadea 2,5 segundos por cada código inválido recibido, esta función evita que busquen el código del portón manualmente |
| 9 | Led Estad intermitente mientras presiona Pul1 o Pul2 | La central está en modo configuración. Ver más abajo como se configura la central |
| 10 | Led Puls intermitente rápido | Falla de alimentación o corte de energía a la central - Se graba en memoria EEPROM la posición de los motores ante una posible falla de alimentación, al restablecerse la energía se recupera la posición desde la memoria, evitando problemas de desfasaje o golpes del portón contra los límites |
| 11 | Se escucha un Relay y el motor no arranca | Si se escucha un Relay (el de la luz de cortesía) cuatro veces indica que se quiere abrir o cerrar y está el Fin de Carrera correspondiente abierto (o cerrado si trabajan NA). Si se escucha dos veces indica que está la fotocélula abierta. |

### 10 CONFIGURACIONES ADICIONALES

Se pueden modificar configuraciones adicionales a las que permiten los Dip Switch:

Para ello deben colocarse los Dip Switch en la opción elegida y presionar Pul2 de la central durante 4 parpadeos del Led Estad (mínimo).  Cuando la configuración queda grabada el Led Estad parpadea rápido. Luego se suelta Pul2.

MUY IMPORTANTE: al terminar la configuración volver a colocar los Dip Switch como estaban.

Nota: las configuraciones opcionales se entregan desde fábrica todas en OFF.

| Dips ON | Dip Switch 1 en OFF | Dip Switch 1 en ON |
| --- | --- | --- |
| - | Cierre peatonal automático | Cierre peatonal manual |
| 2 | Modo Edificio el emisor reinicia la pausa | En Modo Edificio se puede cerrar con el emisor |
| 3 | Apertura de cerradura sin inversión. | Inversión en la apertura para despegue de la cerradura |
| 2 3 | Cerradura encendida al arrancar en apertura el motor | Cerradura encendida en apertura y cierre junto con el motor. Se utiliza para cerraduras de tipo electroimán |
| 4 | Luz de Cortesía encendida en la pausa y 1 minuto luego del cierre | Luz de cortesía encendida solo durante el funcionamiento del motor |
| 2 4 | Luz encendida durante todo el tiempo que el portón esté abierto | Luz durante la pausa se apaga 1 minuto luego de abrir |
| 3 4 | Luz se puede apagar con el control remoto (si esta grabado canal para luz) | La luz no se apaga con control remoto, se apaga luego del tiempo de pausa. Si se presiona el canal del código de luz se vuelve a contar 1 minuto |
| 5 | Decelera a dos velocidades | Decelera a 1 sola velocidad |
| 4 5 | Arranque de motor a plena potencia | Arranque de motor con deceleración |
| 2 4 5 | Fotocélula no detiene la apertura | Fotocélula detiene la apertura del portón |
| 3 4 5 | Fotocélula activada en cierre invierte marcha | Fotocélula activada durante el cierre detiene el motor |
| 6 | Fines de carrera Normal Cerrado | Fines de carrera Normal Abierto |
| 2 6 | Fin de carrera detiene los dos motores (en batiente doble) | Fin de carrera detiene solo motor 1 |
| 3 6 | La entrada FCie se utiliza para Fin de Carrera de Cierre | La entrada FCie se utiliza además para Pulsador de Apertura Peatonal, conectadas en serie |
| 2 3 6 | Canal principal no activa Fin de Carrera | Canal principal activa Fin de Carrera. Se recomienda cuando el Fin de Carrera se activa antes del limite físico del portón. |
| 2 4 6 |  | La entrada de Fotocélula se utiliza para Fin de carrera de cierre del Motor 2 |
| 3 4 6 |  | La entrada de Pulsador se utiliza para Fin de carrera de apertura del Motor 2 |
| 5 6 | El Sensor Anti Aplastamiento invierte la marcha durante el cierre | Si el Sensor Anti Aplastamiento encuentra un obstáculo durante el cierre NO invierte la marcha |
| 4 5 6 | Funcionamiento con un motor | Funcionamiento de dos motores |
| 3 4 5 6 | Funcionamiento con CODIGO PROGRA-MABLE POR PUENTE O DIP SWITCH | Funcionamiento con AUTOCODIGO |

### 11 NOTAS GENERALES - Apertura Peatonal - Grabación de tiempos de Trabajo y Pausa

#### Para modificar el tiempo de apertura y pausa de Apertura Peatonal, colocar la central en modo Programación con el Dip1 en ON, arrancar el portón con el canal de apertura peatonal, cuando llega a la apertura deseada se para el portón con el canal principal, luego de transcurrido el tiempo de pausa a grabar cerrar el portón con el canal principal, y pasar el Dip1 a OFF

Para utilizar el canal de salida para Pulso Auxiliar se debe conectar la bobina de un Relay de 24 Volts continua, a los dos postes derechos de JAUX.  Grabación del código para Pulso Auxiliar: colocar Dip1 y Dip4 en ON, Dip2 y Dip3 en OFF,  presionar durante un segundo Pul1 en la central junto con la tecla del emisor a grabar.

Atención: el canal auxiliar no se puede comandar mientras está en funcionamiento el motor.Canal para Luz

Si se graba un canal del emisor para Apertura Peatonal y se desea controlar la Luz, debe grabar en la Apertura Peatonal el canal principal para dejar anulada la Apertura Peatonal y poder controlar la Luz.Como evitar que golpeen los portones con mucha inercia

En portones con fines de carrera se puede configurar con los Dip Switch que la deceleración se accione al llegar al fin de carrera.

Especial PARA PORTONES LEVADIZOS. Si se utiliza deceleración y se activa por Fin de Carrera, adelantar levemente la leva del fin de carrera para lograr que el portón se detenga en el momento justo y evitar que golpee. (El tiempo de trabajo se alarga en forma automática aproximadamente 2 segundos para lograr que el portón cierre correctamente).

Para utilizar esta función con portones corredizos se debe correr el accionador del fin de carrera para que al desplazarse el portón no sobrepase el fin de carrera.