Central De Mando Controll - Modelo C11 - 1 Motor

INSTRUCCIONES PARA EL USO - NORMAS DE INSTALACION

La central MODELO C11 permite controlar automatismos con o sin fines de carrera, corredizos monofásicos o trifásicos (con contactores), barreras automáticas, basculantes, batientes de 1 hoja, etc. No admite cerradura.

Memoria de posición del motor: toda vez que falla la alimentación la central memoriza en memoria no volátil la posición del motor. De esta forma se evitan esfuerzos en el motor que no posea fines de carrera o para realizar la deceleración.

| CARACTERISTICAS TECNICAS | Tensión de alimentación | 230 V~ - 50/60 Hz |
| --- | --- | --- |
|  | Potencia absorbida máxima | 700W |
|  | Carga máxima motor | 1 x 500W |
|  | Carga máxima luz de cortesía | 100W |
|  | Fusibles de protección | 5 A |
|  | Control remoto | Receptor incorporado en 307 MHz y 433.92 MHz. |

### CONEXIONADO DE LA CENTRAL

| Bornera de Alta Tensión | Neutro | Neutro de la alimentación de 220 Volts |
| --- | --- | --- |
|  | Fase | Fase de la alimentación de 220 Volts |
|  | Abre | Salida cable de apertura y capacitor de motor |
|  | Neut | Salida común de motor (generalmente el cable azul) |
|  | Cier | Salida cable de cierre y capacitor de motor |
|  | Luz Neut | Salida de Luz de Cortesía |
| Bornera de Baja Tensión | Comun | Común para conexión de Entradas |
|  | Puls | Entrada Pulsador NA. No colocar un puente en este borne. |
|  | Foto | Entrada de Fotocélula NC. Si no se utiliza dejar instalado el jumper JFot |
|  | FCApe | Entrada Fin de Carrera Apertura NC. Si no se utiliza dejar instalado el jumper JFCA |
|  | FCCie | Entrada Fin de Carrera Apertura NC. Si no se utiliza dejar instalado el jumper JFCC |
| Bornera de Antena | ANT MASA | La antena externa puede conectarse con un cable de 24,5 cm al borne Ant, o un cable coaxil RG58 U a los bornes Ant y Masa. |

- Una incorrecta instalación o uso, puede ocasionar graves daños a las personas e instalación.

- Instalar un interruptor diferencial y en la línea de alimentación llave termomagnética con interrupción omnipolar.

- Los cables eléctricos se deben proteger con tubos rígidos o flexibles.

- Separar siempre los cables de conexión de los accesorios de baja tensión y los cables de alimentación de 230 V~. Para la alimentación del equipo utilizar cables con sección mínima de 1.5 mm². Para evitar cualquier interferencia, colocar vainas separadas.

- Al alimentar la central se enciende el Led. Muy importante: Verificar que esté puenteada con los jumpers correspondientes la fotocélula y los fines de carrera si no se utilizan.

- La central no posee salida para alimentación de accesorios.

### PROGRAMACION DE LA CENTRAL

1 Colocar Dip1 en ON y Dip2, 3. 4. 5 y 6 en OFF

2 Grabación del código para apertura del portón: Mantener presionado el pulsador Pul1 en la central, y presionar el pulsador a grabar del emisor durante un segundo

3 Control de sentido de marcha del motor: presionar el pulsador 2 de la central para abrir el motor. Si el portón cierra en vez de abrir, parar el portón con el emisor, desconectar la tensión e invertir los cables de Abre1 y Cierre1 de la bornera. Repetir esta operación para confirmar que están bien conectados los cables del motor

4 Regulación de fuerza del motor: poner en funcionamiento el portón con el emisor y presionar reiteradamente Pul 1 para disminuir el embrague y aumentar la fuerza. Idem con Pul2 para aumentar el embrague y bajar la fuerza. Seleccionar la fuerza mínima para un normal funcionamiento del portón que debe detenerse ante un obstáculo externo, pero no por fricciones o por acción del viento

5 Verificación de los fines de carrera: arrancar el portón con el pulsador Pul2 de la central y verificar que el fin de carrera de apertura detiene el portón. Si no se detiene, desconectar la energía e intercambiar el cable de fin de carrera de apertura por el cable de fin de carrera de cierre Repetir la verificación

7 Preparación para grabar el tiempo de trabajo: cerrar el portón con el emisor. Si no tiene fin de carrera de cierre, cuando llegue al tope de cierre detener el motor usando el emisor

8 Grabación del tiempo de marcha: con el portón cerrado presionar el emisor para abrir el motor. Cuando llegue al tope de apertura detener el motor usando el emisor, si tiene fin de carrera no presionar el emisor. Se graba el Tiempo de Marcha del motor 1 El Tiempo de Marcha que se grabó se utilizará tanto para la apertura como para el cierre del portón

Si el portón se utilizará con cierre manual saltar al punto 10. 9 Grabación del tiempo de cierre automático: Cuando el portón terminó de abrir, se espera el tiempo de pausa que se desea, transcurrido este presionar nuevamente el emisor para cerrar el portón. El tiempo que permaneció abierto se graba como Tiempo de Pausa. Para activar el cierre automático se debe colocar el Dip2 en ON

10 Terminada la programación volver el Dip1 a OFF. Puede pasarse a OFF mientras está cerrando. Colocar los demás Dip de acuerdo al fun-cionamiento que se desea

11 Verificar el tiempo de trabajo o la regulación de los fines de carrera de apertura y cierre para que el motor se detenga cuando llegue a los límites físicos del portón y evitar el deterioro e incluso posible rotura del motor

### FUNCIONAMIENTO DE LOS DIP SWITCH

| Dip | Dip Switch en OFF | Dip Switch en ON. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Funcionamiento Normal de/el motor. | Entrada a Programación. Para grabar tiempo de trabajo, de pausa, y códigos del receptor |
| 2 | Cierre manual. Un mando abre, un mando detiene el portón, un mando lo cierra. | Acciona el cierre automático. El tiempo que dura la pausa se graba en programación |
| 3 | Sin deceleración, la central detiene la marcha por tiempo o al llegar a los fines de carrera. | Acciona la deceleración antes de los fines de recorrido, aún en los casos de aperturas o cierres parciales del portón. En la programación la central no decelera |
| 4 | Se utiliza para configuraciones adicionales |  |
| 5 | La deceleración se acciona por tiempo. | La deceleración se activa al accionar el fin de carrera si se coloca el Dip 3 y el 5 en ON. Ver Nota al Final |
| 6 | Paso a paso: cada mando del control remoto efectúa arranque, parada y nuevamente arranque | Sin cierre automático cada mando durante la apertura o el cierre invierte la marcha. Con cierre automático cada mando durante la apertura no para el portón, durante el cierre invierte la marcha, durante la pausa cuenta de nuevo el tiempo de cierre automático |

### Grabación de controles remotos

| Dips en ON | Controla | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mando del portón | También llamado canal principal, es el que controla el portón en todos los casos |
| 1 y 2 | Apertura peatonal | Apertura peatonal solamente, no permite la parada ni el cierre. |
| 1 y 3 | Control de Luz | Apagado y encendido de la Luz de cortesía |

Presionar durante un segundo Pul1 en la central junto con la tecla del emisor a grabar.

Grabación de códigos con los todos los Dips en ON o los puentes sin cortar: la central no permite grabar estos códigos.

### INDICACIONES DE LA CENTRAL

| Indicación | Estado | Indica |
| --- | --- | --- |
| Led Rojo | Encendido | Portón cerrado |
|  | Parpadeando lento | El portón está abierto |
|  | Parpadeando | El portón está cerrando |
|  | Parpadeando rápido | El portón está abriendo |
|  | Parpadeando muy rápido | El receptor está recibiendo algún código |
| Relay de Luz | Doble golpe de relay | La fotocélula está abierta |
|  | Cuatro golpes de relay | El final de carrera en el sentido de marcha del portón está abierto |

### CONFIGURACIONES ADICIONALES

Se pueden modificar parámetros o configuraciones adicionales a las que permiten los Dip Switch:

Para ello deben colocarse los Dip Switch en la opción elegida y presionar Pul2 de la central durante 4 parpadeos del Led (mínimo). Cuando la configuración queda grabada el Led parpadea rápido. Luego se suelta Pul2.

MUY IMPORTANTE: al terminar la configuración volver a colocar los Dip Switch como estaban.

Nota: las configuraciones opcionales se entregan desde fábrica todas en OFF.

| Dips ON | Dip Switch 1 en OFF | Dip Switch 1 en ON |
| --- | --- | --- |
| - | Cierre peatonal automático | Cierre peatonal manual |
| 2 | Modo Edificio el emisor reinicia la pausa | En Modo Edificio se puede cerrar con el emisor |
| 4 | Luz de Cortesía encendida en la pausa y 1 minuto luego del cierre | Luz de cortesía encendida solo durante el funcionamiento del motor |
| 2 y 4 | Luz encendida durante todo el tiempo que el portón esté abierto | Luz durante la pausa se apaga 1 minuto luego de abrir |
| 3 y 4 | Luz se puede apagar con el control remoto (si esta grabado canal para luz) | La luz no se apaga con control remoto, se apaga luego del tiempo de pausa. Si se presiona el canal del código de luz se vuelve a contar 1 minuto |
| 5 | Decelera a dos velocidades | Decelera a velocidad alta |
| 2 y 5 | Decelera a dos velocidades | Decelera a velocidad baja |
| 4 y 5 | Inversión sin demora | Inversión con demora de 4 segundos |
| 2, 4 y 5 | Fotocélula no detiene la apertura | Fotocélula detiene la apertura del portón |
| 3, 4 y 5 | Fotocélula activada durante el cierre invierte la marcha | Fotocélula activada durante el cierre detiene el motor |
| 6 | Fines de carrera Normal Cerrado | Fines de carrera Normal Abierto |
| 3 y 6 | La entrada FCie se utiliza para Fin de Carrera de Cierre | La entrada FCie se utiliza para Pulsador de Apertura Peatonal, en este caso el pulsador trabaja Normal Cerrado en serie con el final de carrera. |
| 2, 3 y 6 | Canal principal no activa Fin de Carrera | Canal principal activa Fin de Carrera. Se recomienda cuando el Fin de Carrera se activa antes del límite físico del portón. Colocar Dips 3 y 5 en ON al terminar. Se utiliza en portones muy pesados para garantizar la deceleración en un punto exacto |
| 3 4 5 6 | Funcionamiento con un código por canal | Funcionamiento con múltiples códigos por canal (sin dip switch) |

#### Apertura Peatonal - Grabación de tiempos de Trabajo y Pausa

Para modificar el tiempo de apertura y pausa de Apertura Peatonal, colocar la central en modo Programación con el Dip1 en ON, arrancar el portón con el canal de apertura peatonal, cuando llega a la apertura deseada se para el portón con el canal principal, luego de transcurrido el tiempo de pausa a grabar cerrar el portón con el canal principal, y pasar el Dip1 a OFF

#### Como evitar que golpeen los portones con mucha inercia

En portones con fines de carrera se puede configurar con los Dip Switch que la deceleración se accione al llegar al fin de carrera.

Especial PARA PORTONES LEVADIZOS. Si se utiliza deceleración y se activa por Fin de Carrera, adelantar levemente la leva del fin de carrera para lograr que el portón se detenga en el momento justo y evitar que golpee. (El tiempo de trabajo se alarga en forma automática aproximadamente 2 segundos para lograr que el portón cierre correctamente).

Para utilizar esta función con portones corredizos se debe correr el accionador del fin de carrera para que al desplazarse el portón no sobrepase el fin de carrera.