# Instalación de la central Controll C202 1 MOTOR

## Conexión de la central:

### BAJA TENSION La fotocélula se conecta en los bornes 24V y FOTO. Si no se instala fotocélula puentear FOTO y 24V. Los fines de carrera se conectan en los bornes 24V, FC y FA. Si no se usan fines de carrera puentear FC y FA con 24V. Si se utiliza pulsador conectarlo en 24V y PUL. Este borne es Normal Abierto. No debe puentearse. La electrocerradura se conecta en los bornes Cerra y 12V.

### ALTA TENSIÓN Conectar el cable del común del motor (generalmente el cable celeste) al borne Neut1. Conectar el cable de apertura (generalmente el cable marrón) junto a un cable del capacitor al borne Abre1. Conectar el cable de cierre (generalmente el cable negro) junto a un cable del capacitor al borne Cierre1. Conectar el neutro de la alimentación de 220 Volts al borne Neutro y la fase al borne Fase. Conectar la luz de cortesía en los bornes Luz y Neutro.

Una vez que se alimenta la central se enciende el Led Verde (ENC). Con la central conectada esperar 10 segundos antes de comenzar a programar la central. Muy importante: Puentear los bornes de fotocélula y fines de carrera que no se utilicen.

NOTA: Para configuraciones especiales solicitar el Manual de la central CA.

## Programación de la central:

1 Colocar Dip1 en ON y Dip2, Dip3 y Dip4 en OFF.

2 Grabación del código para apertura del portón: Mantener presionado el pulsador Pul1 en la central, y presionar la tecla del emisor durante un segundo.

3 Control de sentido de marcha del motor: presionar el pulsador 2 de la central para abrir el portón. Si el portón cierra en vez de abrir, parar el portón con el emisor, desconectar la tensión e invertir los cables de Abre1 y Cierre1 de la bornera. Repetir esta operación para confirmar que están bien conectados los cables del motor.

4 Regulación de fuerza del motor: accionar el portón con el emisor y con el motor en funcionamiento disminuir o aumentar el embrague electrónico mediante los pulsadores Pul 1 y Pul 2. Presionar reiteradamente Pul 1 para disminuir progresivamente el embrague y aumentar la fuerza. Idem con el Pul 2 para aumentar el embrague y bajar la fuerza. El portón debe detenerse ante un obstáculo, pero no por fricciones o por acción del viento.

5 Grabación del tiempo de marcha: cerrar el portón con el emisor. Si no tiene fin de carrera de cierre, cuando llegue al tope de cierre detener el motor usando el emisor. Presionar el emisor para abrir el portón. Si no tiene fin de carrera de apertura, cuando llegue al tope de apertura detener el motor usando el emisor. De esta forma se graba el Tiempo de Marcha.

6 Grabación del tiempo de cierre automático: luego del punto anterior, cuando el portón abrió, se espera el tiempo de pausa necesario, transcurrido este presionar el emisor para cerrar el portón. El tiempo que permaneció abierto se graba como Tiempo de Pausa. Para activar el cierre automático se debe colocar el Dip2 en ON.

7 Colocar Dip1 a OFF. Puede pasarse a OFF mientras cierra. Colocar los demás Dip según el funcionamiento deseado.

8 Verificar el tiempo de trabajo o la regulación de los fines de carrera de apertura y cierre para que el motor se detenga cuando llegue a los límites físicos del portón y evitar el deterioro o rotura del mismo.

Grabación del código de apertura peatonal: colocar Dip1 y Dip2 en ON, Dip3 y Dip4 en OFF,  presionar durante un segundo el pulsador 1 junto con la tecla del emisor para apertura peatonal. (Para otros canales de la central consultar el Manual de la central CA).

## Funcionamiento de los Dip Switch

| Dip1 ON | Para grabar el tiempo de trabajo, de pausa, y códigos del receptor |  | #### Dip3 ON | Acciona la deceleración en los finales de recorrido, aún en los casos de aperturas o cierres parciales del portón. Durante la programación la central no decelera. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dip2 ON | Acciona el cierre automático. El tiempo que dura la pausa se graba en programación |  | Dip4 ON | Modo Edificio. En apertura no para, en cierre invierte, en pausa relanza la pausa |

PARA PORTONES LEVADIZOS colocando el puente en el Jumper FrFC la deceleración se activa al accionar el fin de carrera. Como en los motores de portones levadizos el fin de carrera se desplaza muy lento se puede usar esta función para que la deceleración se inicie en un punto muy preciso.

## Funcionamiento de los pulsadores

|  | Dip1 en OFF | Dip1 en ON – Motor funcionando | Dip1 en ON – Motor detenido |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulsador 1 | Similar a entrada Pul de Bornera, un mando arranca, un mando para. | Aumenta la fuerza | Graba el canal indicado por los Dip Switch |
| Pulsador 2 | Abre el portón, si el motor no arranca la central considera que está abierto | Disminuye la fuerza | Abre el portón, si el motor no arranca la central considera que está abierto |

## Diagrama de conexiones de Central CA1

| Bornera de Baja Tensión FCier; Entrada Fin de Carrera Cierre NC. FAper; Entrada Fin de Carrera Apertura NC. FOT; Entrada de Fotocélula NC. PUL; Entrada Fotocélula NA. 24V; 24Vcc - Común de Baja Tensión. 0V; 0 Vcc. Cerra 12V; Salida de 12-18 Volts para Cerradura. Bornera de Alta Tensión; Luz y Neut; Salida de Luz de Cortesía. Cierr2; Salida cable de cierre y capacitor de motor 2. Neut2; Salida común de motor 2. Abre2; Salida cable de apertura y capacitor de motor 2. Cierr1; Salida cable de cierre y capacitor de motor 1. Neut1; Salida común de motor 1. Abre1; Salida cable de apertura y capacitor de motor 1. Fase y Neutro; Fase y Neutro de 220 Volts. |  |
| --- | --- |
|  | ## Identificación de la frecuencia de la central Si la central no posee la etiqueta que identifica la frecuencia, se puede determinar con la simple inspección de la plaqueta del Módulo de Frecuencia. En esta plaqueta existe una bobina de cobre, si la bobina tiene 4 espiras es de 307 MHz, si tiene 2 espiras es de 433,92 MHz. |

## Indicaciones de la central

| Led | Color y Estado | Indica | Situación |
| --- | --- | --- | --- |
| De Control Rojo | Fijo | El contacto correspondiente está cerrado | Existe un puente entre FCier / FAper / Foto / Pul y 24V |
|  | Apagado | El contacto correspondiente está abierto | El control está abierto |
| De Función | Fijo | Central cerrada | Con portón cerrado |
| Verde | Intermitente cada ½ seg | Central abriendo | Portón abriendo |
|  | Intermitente cada 1 seg | Central cerrando | Portón cerrando |
|  | Intermitente cada 1,5 seg | Central en pausa | Portón abierto en pausa |
| De Estado | Intermitente rápido | Recepción del receptor | Siempre que reciba el receptor |
| Amarillo | Intermitente lento | Mientras el motor funciona muestra el embrague mediante el tiempo que permanece apagado. | Motor en funcionamiento. |
|  | Apagado | Central en espera de alguna acción. | Motor parado y sin recibir código |

## Detección de fallas de la central

| Falla | Síntoma | Verificar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ningún led está encendido | Alimentación de 220 Volts ausente, fusible de alimentación está abierto, el transformador o el puente de diodos DB1 está quemado. |
| 2 | Led Func está apagado | Pasar Dip1 a ON, si enciende el led Func, el integrado U1 está quemado o ausente. Si no enciende se quemó el regulador de 5 Volts U2 (78L05) o el led Func |
| 3 | Led Foto está apagado | Controlar que exista el puente o conexión de fotocélula, hasta que el led Foto encienda. |
| 4 | Led FAper está apagado | El portón debe estar abierto o cerrado, accionando el fin de carrera. Si no es así: - está mal el fin de carrera - falta el puente del fin de carrera a 24V |
| 5 | Led FCier está apagado |  |
| 6 | Presiono el Pulsador 2 y el portón cierra | Los cables del motor están invertidos. Ver Programación de la Central |
| 7 | Presiono el Pulsador 2 y un relay acciona intermitente | El portón debe estar abierto por completo, si no es así los tiempos de trabajo programados son incorrectos. |
| 8 | Emito con el emisor y el Led Estado no parpadea | El emisor no emite, es distinta la frecuencia de la central o el módulo receptor está dañado. |
| 9 | Led Func y Led Estado intermitentes por separado | Se ha recibido un código inválido. Los leds parpadean 2,5 segundos por cada código inválido recibido, esta función evita que busquen el código del portón manualmente. |
| 10 | Led Func y Led Estado intermitentes juntos | La central está en modo configuración, presionar el Pulsador 2 para salir de este modo. La explicación del funcionamiento de esta función está en el Manual de la Central CA |
| 11 | Led Func y Led Estado intermitentes rápido | Falla de alimentación o al cortar la energía a la central (en este último caso sirve para controlar el funcionamiento de la protección ante cortes.). |
| 12 | Se escucha un Relay y el motor no arranca | Si se escucha un relay (el de la luz de cortesía) dos veces indica que se quiere abrir o cerrar y está el Fin de carrera correspondiente abierto (o cerrado si trabajan NA). Si se escucha cuatro veces indica que está la fotocélula abierta. |