Central D700

Notas importantes: La central se entrega configurada para operar con el sensor de obstáculos sin conectar, luz de alarma encendida durante la pausa, y con un tiempo de arranque a potencia máxima igual a 0,5 segundos. Si se configura para dos motores tiene un tiempo de desfasaje en el arranque entre las hojas de 2 segundos. Para cambiar estas características ver el anexo: Configuración de funciones especiales. Cuando nos referimos a las teclas #1, #2, #3 o #4, estas son las teclas del dip-switch.

# Diagrama de la Central

# Diagrama de conexiones

# Conexionado

## Conexión del motor o los motores

Conectar los tres cables del motor, respetando la conexión para el capacitor entre los bornes MC1 y MA1. Si se usa el segundo motor conectar el capacitor de este entre los bornes MC2 y MA2. EL común del motor o los motores se conecta en el borne CM.

## Conexión y uso de fines de carrera

Si no se utilizan fines de carrera colocar el puente J2 en la posición NA, y saltar este paso.

Para utilizar fines de carrera Normal Cerrado (NC) el puente J2 debe estar en posición NC

Para utilizar fines de carrera Normal Abierto (NA) el puente J2 debe estar en posición NA

Conecte el común de los fines de carrera en COM, el fin de carrera de cierre en FC, y el fin de carrera de apertura en FA.

## Conexión y uso de fotocélulas

Si no se utilizan fotocélulas se debe puentear los bornes COM y FOT.

Si se instalan fotocélulas, tener presente que estas deben ser de 12V.

Conectar el contacto NC de la fotocélula en los bornes COM y FOT.

Para alimentar la fotocélula utilizar los bornes COM y 12V.

## Conexión de luces y electrocerradura

Conecte la luz o accesorios de alarma de 220 VCA entre los bornes LA y CL.

La luz de cortesía se conecta entre los bornes LC y CL.

La electrocerradura se conecta entre los bornes E1 y E2.

## Conexión del sensor de obstáculos

El sensor de obstáculos magnético se conecta masa (cable negro) a COM, alimentación (cable rojo) a 12V, y cable verde a FOT. Si se instala una fotocélula se conecta en serie con el cable verde y FOT.

## Conexión de la alimentación

Conecte la alimentación de 220 VCA. Se encenderá el Led ENC. Colocar la(s) hoja(s) del portón en una posición intermedia para evitar forzarla(s) contra los topes, acoplar los motores y seguir los siguientes pasos.

## Control de fines de carrera

Si se usan fines de carrera controlar que estén conectados en los bornes correspondientes accionándolos manualmente.

Con esta operación se deben encender los Leds respectivos, o sea FCA para el Fin de Carrera de Apertura y FCC para el Fin de Carrera de Cierre.

# Programación del receptor

La  central CU tiene cuatro canales que permiten programar las distintas funciones posibles, siendo necesario para utilizarlas en su totalidad, un emisor de cuatro canales. En el caso de utilizar emisores de menor cantidad de canales seleccionar las funciones deseadas.

## Pasaje a modo Programación                                                                    PRO

Corra la llave de Programación a la posición PRO. Se encenderá el Led PRO.                    NOR

Nunca se debe entrar al modo programación si está activado el motor o los motores. Únicamente pasar a modo programación cuando el portón está detenido en espera de abrir o cerrar. En cambio si se puede salir del modo programación con el portón en movimiento.

## Grabación del canal para accionamiento del motor

Coloque la tecla #1 en posición ON y las teclas #2, #3 y #4 en posición OFF. Pulsar en el control remoto la tecla seleccionado durante 1 segundo. El receptor almacenará el canal de la tecla elegida para accionar el motor.

## Grabación del canal para paso peatonal

Coloque la tecla #4 en posición ON y las teclas #1, #2 y #3 en posición OFF. Pulsar en el control remoto la tecla durante 1 segundo. El receptor almacenará el canal de la tecla elegida para accionar la apertura parcial del portón.

## Grabación del canal para luz de cortesía

Coloque la tecla #3 en posición ON y las teclas #1, #2 y #4 en posición OFF. Pulsar en el control remoto la tecla durante 1 segundo. El receptor almacenará el canal de la tecla elegida para encender y apagar la luz de cortesía.

La luz de cortesía sólo se puede apagar si el portón esta cerrado.

# Puesta en funcionamiento

## Selección de los modos de funcionamiento

| Tecla #1 | Inversión de marcha para despegue de la electrocerradura | OFF ON | Deshabilitado. Habilitado. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tecla #2 | Cierre automático tras el tiempo de pausa | OFF ON | Deshabilitado. Habilitado. |
| Tecla #3 OFF | Un pulso en apertura | Detiene la marcha. |  |
|  | Un pulso en pausa | Cierra el portón. |  |
|  | Un pulso en cierre | Detiene la marcha. |  |
| Tecla #3 ON | Un pulso en apertura | Se ignora. |  |
|  | Un pulso en pausa | En automático reinicia la pausa. En manual cierra el portón. |  |
|  | Un pulso en cierre | Abre el portón. |  |
| Tecla #4 | Funcionamiento con uno o dos motores | OFF Un motor (motor #1) ON Dos motores (batientes dobles) |  |

## Cocheras o accesos de mucho uso

Para estos casos se aconseja colocar la tecla #3 en ON.

En este modo, cuando un coche está entrando y otro saliendo, se anula la detención del portón en la apertura y se abre con un solo pulso en el cierre.

## Control de dirección

Debe colocarse el portón semiabierto antes de la puesta en marcha para poder detenerlo si no arrancara en la dirección correcta. Apretar el Pulsador (PUL) para mover el portón y volver a pulsarlo para detenerlo. El portón siempre abre al restaurar la energía.

Si el portón inicia la marcha cerrando se deberán invertir los cables del motor conectados a los bornes MA y MC, pues las conexiones están invertidas. Por seguridad, debe hacerse esta operación con la central desconectada.

## Regulación de la fuerza

Si se invirtieron los cables del motor pulsar nuevamente para abrirlo.

Con el portón abriendo regular la potencia girando el trimmer de fuerza. Para reducirla girar en el sentido contrario a las agujas del reloj y a la inversa para aumentarla. Para minimizar los riesgos de accidentes, ajustar al mínimo necesario para que accione el portón, sin detenerse en todo el recorrido.

Cualquiera sea el ajuste efectuado, el/los motor(es) siempre arrancará/n con la potencia máxima durante el tiempo programado,  a fin de vencer la inercia inicial del portón.

# Programación de los tiempos para 1 motor

Notas:

- Los tiempos se programan durante una fase de apertura. No es posible programarlos durante el cierre.

- Cuando se indica apretar el pulsador se puede optar entre el pulsador para programación incorporado a la central o un pulsador externo (N.A.) conectado entre los bornes PUL y COM.

- Cuando la central está en modo programación no se puede detener el movimiento del portón accionando el control remoto, ya que cada vez que se pulse una tecla del emisor reprogramará el receptor con esa tecla.

- En modo programación solo se detiene el portón mediante los fines de carrera, el pulsador para programación incorporado o el externo conectado a los bornes indicados como PUL y COM.

- En modo programación el portón nunca cierra en forma automática, ni actúa el modo cocheras.

- El tiempo de trabajo puede ser desde 0 hasta 60 segundos. Para tiempos de trabajo mayores, se entregan a pedido.

## Cierre del portón

Pulsar para cerrar el portón hasta que actúe el fin de carrera de cierre. Si no tiene fines de carrera pulsar el Pulsador (PUL) para detenerlo cuando llegue al final del recorrido.

La central memorizará esta posición como la de portón CERRADO.

## Grabación del tiempo de funcionamiento

Volver a pulsar para iniciar una fase de apertura. Cuando el portón complete la apertura el fin de carrera de apertura detendrá el movimiento.

Si el portón no tiene  fin de carrera, cuando se complete la apertura, volver a pulsar para detener el motor y determinar el tiempo de funcionamiento. Se grabará así en la memoria el tiempo que duró la fase de apertura como tiempo de funcionamiento del motor para la apertura e igual tiempo para el cierre.

Muy importante: el tiempo de trabajo puede ser desde 0 hasta 60 segundos, para tiempos de trabajo mayores, se entregan a pedido.

## Grabación del tiempo de pausa (para cierre automático)

Para que el portón cierre en forma automática, configurar la central para trabajar en forma automática.

Finalizada la fase de apertura y configurada para cierre automático, la central comienza a contar el tiempo de pausa. Para grabar el tiempo de pausa que se desee, se debe pulsar nuevamente el pulsador de programación (PUL) transcurrido el tiempo deseado. El tiempo de pausa puede ser de 0 a 60 segundos. A continuación comenzará a cerrarse el portón.

## Retorno a modo normal

Apenas comenzó a cerrar el portón, pasar la llave de programación a posición NOR para salir de programación.

# Programación de los tiempos para 2 motores

Notas:

- Debe estar el dip-switch 4 en ON.

- Los tiempos se programan durante una fase de apertura. No es posible programarlos durante el cierre.

- Cuando se indica apretar el pulsador se puede optar entre el pulsador para programación incorporado a la central o un pulsador externo (N.A.) conectado entre los bornes PUL y COM.

- Cuando la central está en modo programación no se puede detener el movimiento del portón accionando el control remoto, ya que cada vez que se pulse una tecla del emisor reprogramará el receptor con esa tecla.

- En modo programación solo se detiene el portón mediante los fines de carrera, el pulsador para programación incorporado o el externo conectado a los bornes indicados como PUL y COM.

- En modo programación el portón nunca cierra en forma automática, ni actúa el modo cocheras.

## Cierre de las dos hojas del portón

Desde el punto 6, con las dos hojas detenidas pulsar para que la hoja esclava cierre. Cuando la hoja esclava llegue al tope de cierre pulsar para detener el motor 2.

En este momento comienza a cerrar la hoja principal. Cuando la hoja principal llegue al tope de cierre pulsar para detener el motor 1.

La central memorizará esta posición como la de portón CERRADO.

## Grabación del tiempo de funcionamiento del motor 1

Volver a pulsar para iniciar una fase de apertura, el motor 1 (motor principal) se pone en marcha.

Transcurridos los 2 segundos de desfasaje entre los motores arranca el motor 2 (hoja esclava).

Cuando se complete la apertura, volver a pulsar para detener el motor 1 y determinar el tiempo de funcionamiento. Se grabará así en la memoria el tiempo que duró la fase de apertura como tiempo de funcionamiento del motor para la apertura e igual tiempo para el cierre.

## Grabación del tiempo de retardo del motor 2

Cuando el motor 1 se detiene por acción del pulsador, el motor 2 (hoja esclava) sigue funcionando. Cuando complete su apertura, pulsar para detener el motor 2.

El tiempo transcurrido entre la detención de los dos motores quedará grabado en la memoria como tiempo de retardo.

Esta función permite variar el tiempo de funcionamiento de las hojas del portón, con lo que se puede lograr distintos ángulos de apertura para cada hoja.

## Grabación del tiempo de pausa (para cierre automático)

Finalizada la fase de apertura la central comienza a contar el tiempo de pausa. Transcurrido el tiempo de pausa deseado presione el pulsador. El tiempo de pausa puede ser de 0 a 60 segundos.

A continuación comenzará a cerrarse el portón.

Para que el portón cierre en forma automática, el dip-switch 2 debe estar en ON.

## Retorno a modo normal

Apenas comenzó a cerrar el portón, pasar la llave de programación a posición NOR para salir de programación.

# Notas generales

## Fin de la fase de apertura

En modo de funcionamiento normal la fase de apertura se detendrá cuando se cumpla el tiempo de trabajo programado, mientras que la fase de cierre se detendrá cuando el portón llegue a la posición cerrado, aún cuando no estén instalados los fines de carrera y aunque se hayan efectuado aperturas o cierres parciales.

Al restaurar la energía, si se presiona el Pulsador o el Canal principal el motor comenzará a abrir.

## Fotocélula de seguridad

Si actúa durante el cierre, el portón se detiene y tras 1 segundo se abre en forma automática.

Si actúa mientras está en espera para cerrar, se impide el cierre.

Si se desea se puede anular la reapertura automática. Vea el Anexo.

## Sensor de Puerta Auxiliar Abierta

En los portones levadizos con puerta de escape se puede colocar una protección para bloquear la apertura si la puerta auxiliar está mal cerrada o abierta.

Para ello se debe instalar un sensor magnético o un micro switch con contacto Normal Cerrado entre los bornes COM y FOT.

Si el portón está cerrado y el contacto NC para fotocélula está abierto se bloquea la orden de apertura.

Si se desea instalar además una fotocélula se debe colocar en serie con dicho sensor.

## Apertura parcial del portón

Se habilita solo si el portón está cerrado. En este caso, cuando se acciona la correspondiente tecla del emisor, el motor principal abre la hoja durante 5 segundos. Puede ser apertura completa, ver Anexo.

Se puede configurar que el cierre de la apertura parcial sea automático o manual, ver Anexo.

Si se configuró para que cierre automático, luego de abrir, y tras una pausa de 4 segundos(fijos) el portón cierra solo.

Si se configuró la apertura parcial para cierre manual se debe pulsar el canal de apertura parcial, el canal principal o el pulsador PUL para cerrar la apertura parcial.

Si en una emergencia se quiere detener el portón cuando está cerrando o abriendo se debe accionar el pulsador PUL o el canal principal.

## Tiempo de activación de electrocerradura programable

Este se configura con el mismo tiempo que el de arranque a máxima potencia. Con esta facilidad se puede asegurar el desbloqueo de la electrocerradura en los portones que necesitan mayor tiempo de arranque.

Puente de diodos de 2 Amperes

Diagrama de conexionado para eliminar el zumbido de la cerradura

Bornes E1 y E2 de Central CU1 oCU2

## Recorrido diferente en batientes de dos hojas

Puede darse un mayor recorrido a cualquiera de las dos hojas, por ejemplo si se desea abrir una hoja 90º y la otra 120º. Para ello puede ser preciso configurar el tiempo de desfasaje de apertura. Vea el Anexo.

## Instalación de la electrocerradura en batientes de 2 hojas

Cuando se utilizan dos motores, la electrocerradura se debe conectar al motor 1 o motor principal, que es el que abre primero y cierra último.

## Recomendaciones para la instalación de antenas coaxil

Las centrales se proveen con una antena de cable interior, la cual es suficiente en casi todos los casos. Si falta distancia se debe reubicar la central y si esto no fuera posible, (por ejemplo en centrales incorporadas al motor) se debe alejar la antena de la central, quitando la antena interior y colocando una antena de cable coaxil, la cual puede ser llevada a una posición y altura convenientes.

Para ello se debe quitar el revestimiento exterior y el enmallado metálico del cable coaxil, dejando al descubierto el plástico interior que cubre el alma del mismo. Verificar que este plástico no tenga revestimiento metálico de ningún tipo. En caso de tenerlo se debe quitar.

Cable coaxil                                                        Alma del cable coaxil

25 cm

Para ambas frecuencias de 307 o 433,92 MHz, el alma del cable coaxil (recubierto de plástico), deberá tener  25 centímetros.

Muy importante: si el mando a distancia de la central operaba correctamente, y comienza a fallar el alcance, en general se debe a las condiciones externas. En dicho caso se debe instalar antena exterior o si ya existe reacomodar la misma.

# Anexo: Configuraciones de funciones especiales

## Tiempo de arranque a potencia máxima

Para configurar el tiempo de arranque a potencia máxima se debe proceder de la siguiente manera:

Estando en fase de espera (el motor detenido) se coloca la Tecla #4 en posición ON, la llave de programación en NOR y se colocan las teclas del dip-switch para sumar el tiempo deseado, ya que cada tecla colocada en ON suma un tiempo distinto, como se indica:

| Tecla #1 | Suma 1,0 segundos. |
| --- | --- |
| Tecla #2 | Suma 0,5 segundos. |
| Tecla #3 | Suma 0,25 segundos. |

La tecla que esté en OFF no suma nada de tiempo. De esta manera combinando las tres teclas se pueden formar tiempos de 0,25 segundos a 1,75 segundos, en pasos de 0,25 segundos.

Ejemplo: para 1,5 segundos de arranque a potencia máxima se deben poner las Teclas #1 y #2 en ON y la Tecla  #3 en OFF.

Como mínimo la central configura 0,25 segundos de arranque a máxima potencia.

A continuación se deben cortocircuitar momentáneamente los pines del Jumper J1 (tocando con la punta de un destornillador) con lo cual quedará grabada la nueva configuración.

Luego reacomodar las teclas según la posición seleccionada para el funcionamiento normal del portón, punto Selección de los modos de funcionamiento. El nuevo tiempo de potencia máxima queda grabado en la memoria aunque se desconecte la energía.

## Tiempo de desfasaje entre las hojas 1 y 2

La central se entrega configurada con un tiempo de desfasaje de 2 segundos, pero se puede reprogramar desde 2 a 15 segundos en pasos de 2 segundos.

Para modificar el tiempo de desfasaje se debe proceder de la siguiente manera:

Estando en fase de espera (motores detenidos), se coloca la Tecla #4 en posición ON y la llave de Programación en SI (Led de programación encendido).

Luego se colocan las teclas del dip-switch para sumar el tiempo deseado, ya que cada tecla colocada en ON suma un tiempo distinto, como se indica:

| Tecla #1 | Suma 8 segundos. |
| --- | --- |
| Tecla #2 | Suma 4 segundos. |
| Tecla #3 | Suma 2 segundos. |

La tecla que esté en OFF no suma nada de tiempo. Ejemplos: para configurar 6 segundos de desfasaje entre las hojas 1 y 2 se deben poner las Teclas #2 y #3 en ON y la Tecla  #1 en OFF.

A continuación se deben cortocircuitar momentáneamente los pines del Jumper J1 (tocándolos con la punta de un destornillador) con lo cual quedará grabada la nueva configuración.

Luego reacomodar las teclas según la posición seleccionada para el funcionamiento normal del portón, punto Selección de los modos de funcionamiento. El nuevo tiempo de desfasaje queda grabado en la memoria aunque se desconecte la energía.

## Configuración de Sensor de obstáculos, tiempo de apertura parcial y luz de alarma

Para configurar el sensor de obstáculos, el tiempo de apertura para paso peatonal y la luz de alarma se debe proceder de la siguiente manera:

Estando en fase de espera (el motor detenido) se coloca la Tecla #4 en posición OFF y se colocan las teclas del dip-switch como se indica:

| Tecla #1 | Sensor de obstáculos. | OFF ON | Sin conectar. Conectado. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tecla #2 | Tiempo de apertura parcial. | OFF ON | Apertura de 5 segundos. Apertura completa hoja 1. |
| Tecla #3 | Luz de alarma durante la pausa. | OFF ON | Apagada. Encendida. |

A continuación se debe cortocircuitar momentáneamente los pines del Jumper J1 (tocando con la punta de un destornillador) con lo cual quedará grabada la nueva configuración.

Luego reacomodar las teclas según la posición seleccionada para el funcionamiento normal del portón, punto Selección de los modos de funcionamiento.

## Configuración de fotocélula, canal 2 y cierre de apertura parcial

Para configurar la reapertura por fotocélula, el control de alarmas y la apertura parcial con cierre automático se debe proceder de la siguiente manera:

Estando en fase de espera (el motor detenido) se coloca la Tecla #4 en posición OFF, la llave de Programación en posición PRO (Led de Programación encendido), y se colocan las teclas del dip-switch como se indica:

| Tecla #1 | Reapertura automática por fotocélula. | OFF ON | Habilitada. Deshabilitada. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tecla #2 | Salida Luz de alarma. | OFF ON | Normal. Se activa por el canal 2 sin retención. |
| Tecla #3 | Cierre de Apertura parcial. | OFF ON | Automático. Manual. |

A continuación se debe cortocircuitar momentáneamente los pines del Jumper J1 (tocando con la punta de un destornillador) con lo cual quedará grabada la nueva configuración.

Luego reacomodar las teclas según la posición seleccionada para el funcionamiento normal del portón, punto Selección de los modos de funcionamiento.

## Activación / desactivación de alarmas u otro portón

Si se utiliza la salida de Luz de alarma para que sea una salida sin retención, se pueden comandar otros dispositivos como ser alarmas, portones, etc.

Para esto se utiliza un relay o contactor con bobina para 220 VCA con un contacto Normal Abierto.

Bornes de          LA                                                    		 Relay o contactor con bobina para  220 VCA

Luz de                                        		 y con un contacto Normal Abierto

Alarma                   CL

NA    COM

Al pulsador de la alarma o Motor.

## Grabación del código para salida sin retención - Alarmas

Corra la llave de programación a la posición PRO, se encenderá el Led PRO.

Coloque la tecla #2 en posición ON y las teclas #1, #3 y #4 en posición OFF. Transmita con el control remoto el canal deseado durante 1. El receptor almacenará el código de la tecla elegida para desactivación de alarmas. Luego corra la llave de programación a la posición NOR.

Esta es una salida sin retención por lo que se puede comandar otros motores o dispositivos.

Luego reacomodar las teclas según la posición seleccionada para el funcionamiento normal del portón, punto Selección de los modos de funcionamiento.