Central Inteligente Controll CU D800

# Diagrama de la Central

PUL                 ELECTRO               LAMP      LAMP     LINEA

APE   FO        24    12    0                220         220          220

ANT.         PAR   TO         V     V     V                VCA       VCA         VCA

NC    NC

ANT  COM  PAP  FOT    0V     24V   12V   ELE            LUZ CORT  LUZ ALAR    F         N

FUSIBLE 3A                                              FUSIBLE 5A

ELECTRO                                         MOTORES / LUCES

LED

LINEA

CALIBRADOR

RECEPTOR

Rojo

CONECTOR

SENSOR

Negro              OBSTÄCULOS

-               +

DIPSWITCH                    LLAVE DE

SELECCIÓN               PROGRAMACION

ON                                                        SI

FUERZA DEL

OFF                                                                                                          MOTOR

1    2     3    4                         NO

JUMPER DE

CONFIGURACION

J1                      LED PROGRAMACION

FOT   PAP  FCC  FCA  PUL   REC              PULSADOR N.A. PARA PROGRAMACION

LEDS ENTRADAS

J2                                          J3

MOTOR 1                               MOTOR 2

CF   FC    FA     PUL           CAP MA  CM  MC  CAPCAP MC   CM  MA CA

M                                    M

( CU1 )

FIN CARRERA   PUL 2                                                     ( CU2 )

# Instalación rápida

Muy importante. La central se entrega configurada para operar 1 motor en la CU1 y 2 motores en la CU2, con el sensor de obstáculos sin conectar, luz de alarma encendida durante la pausa, y con un tiempo de arranque a potencia máxima igual a 1,6 segundos. En la CU2 tiene configurado además un tiempo de desfasaje en el arranque entre las hojas de 2,4 segundos.

## Uso de fines de carrera

Para utilizar fines de carrera Normal Cerrado (NC) los Puentes J2 y J3 deben estar hacia la izquierda.

Para utilizar fines de carrera Normal Abierto (NA) los Puentes J2 y J3 deben estar hacia la derecha.

Si no se utilizan fines de carrera colocar los Puentes J2 y J3 hacia la derecha como si fueran Normal Abierto.

## Control de fines de carrera

Controlar que los fines de carrera estén conectados en los bornes correctos actuándolos manualmente.

Con esta operación se deben encender los Leds respectivos, o sea FCA para el Fin de Carrera de Apertura y FCC para el Fin de Carrera de Cierre.

## Control de dirección

Debe colocarse el portón semiabierto antes de la puesta en marcha para poder detenerlo si no arranca en la dirección correcta. Apretar el Pulsador (PUL) para mover el portón. El portón siempre abre al restaurar la energía hasta que accione el Fin de Carrera de Apertura.

Si el portón comienza cerrando se deberán invertir los cables del motor conectados a los bornes MA y MC. Esto puede ocurrir si las conexiones estuvieran invertidas.

Por seguridad, debe hacerse esta operación con la central desconectada.

## Regulación de la fuerza

Regular la potencia girando el trimmer de fuerza. Para reducirla girar en el sentido contrario a las agujas del reloj y a la inversa para aumentarla. Para lograr la mayor seguridad, ajustar al mínimo necesario para que accione el portón.

Cualquiera sea el ajuste efectuado,  el/los motor(es) siempre arrancará/n  con la potencia máxima durante el tiempo programado, a fin de vencer la inercia inicial del portón.

## Cierre del portón

Pulsar para cerrar el portón hasta que actúe el fin de carrera de cierre.

En portones sin fin de carrera (batientes), dejar que el motor funcione hasta que se agote el tiempo, aunque haya llegado antes al tope.

Si el motor se detiene antes de cerrar totalmente es porque la central tiene memorizado otro tiempo de funcionamiento.

Estas dos últimas situaciones se corregirán en el punto de Programación de los tiempos para 1 motor o 2 motores.

# Programación de los tiempos para 1 motor

Una vez terminada la instalación rápida se procede a programar los tiempos de la central.

Notas:

- Cuando se indica apretar el pulsador se puede optar entre el pulsador para programación incorporado a la central o un pulsador externo (N.A.) conectado entre los bornes PUL.

- Cuando la central está en modo programación no se puede detener el movimiento del portón accionando el control remoto, ya que cada vez que se pulse una tecla del emisor se reprogramará el receptor con esa tecla.

- En modo programación solo se detiene el portón mediante los fines de carrera, el pulsador para programación incorporado o el externo conectado a los bornes indicados como PUL.

- En modo programación el portón nunca cierra en forma automática.

## Poner la central en modo Programación

Correr la llave de Programación a la posición SI.                                                      SI

Se encenderá el Led PROGRAMACION.

NO

Nunca entrar al modo programación si está activado el motor o el portón está detenido en espera de abrir o cerrar. En cambio si se puede salir de la función programación con el portón en movimiento.

Corrección de la posición de CERRADO. Si el portón no cerró completamente en el punto 3.5, pulse el pulsador para completar el cierre.

## Grabación del tiempo de funcionamiento

Pulsar el pulsador para programación para iniciar una fase de apertura. Cuando el portón complete la apertura el fin de carrera de apertura detendrá el movimiento.

Si el portón no tiene fin de carrera, cuando se complete la apertura, volver a pulsar el pulsador de programación para detener el motor y determinar el tiempo de funcionamiento.

Se grabará así en la memoria el tiempo que duró la fase de apertura como tiempo de funcionamiento del motor para la apertura e igual tiempo para el cierre.

## Grabación del tiempo de pausa (para cierre automático)

Al pulsar el pulsador de programación cuando se completa la apertura y detener el portón según se indica en el punto anterior, comienza a contar el tiempo de pausa. Para grabar el tiempo de pausa que Ud. desee, debe pulsar nuevamente el pulsador de programación. El tiempo de pausa puede ser de 0 a 65 segundos. A continuación comienza a cerrarse el portón.

Recuerde: para que el portón cierre en forma automática, debe configurar la central para trabajar en forma automática punto 8 Programación de los modos de funcionamiento.

## Retorno a modo normal

Apenas comenzó a cerrar el portón, pasar la llave de programación a posición NO para salir de programación.

# Programación de los tiempos para 2 motores

Una vez terminada la instalación rápida se procede a programar los tiempos de la central.

Notas:

- Cuando se indica apretar el pulsador se puede optar entre el pulsador para programación incorporado a la central o un pulsador externo (N.A.) conectado entre los bornes PUL.

- Cuando la central está en modo programación no se puede detener el movimiento del portón accionando el control remoto, ya que cada vez que se pulse una tecla del emisor se reprogramará el receptor con esa tecla.

- En modo programación solo se detiene el portón mediante los fines de carrera, el pulsador para programación incorporado o el externo conectado a los bornes PUL.

- En modo programación el portón nunca cierra en forma automática.

MUY IMPORTANTE: Previamente debe configurarse la central para trabajar con dos motores como se indica en el punto 11 Sensor de obstáculos, 1 o 2 motores y luz de alarma.

## Poner la central en modo Programación

Correr la llave de Programación a la posición SI.                                                       SI

Se encenderá el Led PROGRAMACION.

NO

Nunca se debe entrar al modo programación si están activados los motores. Nunca pasar a modo programación cuando el portón está detenido en espera de abrir o cerrar. En cambio si se puede salir de la función programación con el portón en movimiento.

Corrección de la posición de CERRADO. Si el portón no cerró completamente en el punto 3.5, use el pulsador para completar el cierre.

## Grabación del tiempo de funcionamiento de la hoja 1

Pulsar el pulsador para programación para iniciar una fase de apertura. Con el primer pulso el motor 1 (motor principal) se pone en marcha.

Transcurridos los 2.5 segundos de desfasaje entre los motores arranca el motor 2 (hoja esclava).

Cuando la hoja 1 complete la apertura el fin de carrera de apertura detendrá el movimiento.

Si la hoja 1 no tiene fin de carrera, cuando se complete la apertura, volver a pulsar el pulsador de programación para detener el motor 1 y determinar el tiempo de funcionamiento.

Se grabará así en la memoria el tiempo que duró la fase de apertura como tiempo de funcionamiento del motor para la apertura e igual tiempo para el cierre.

## Grabación del tiempo de retardo de la hoja 2

Cuando el motor 1 (motor principal) se detiene por acción del fin de carrera o por medio del pulsador para programación, el motor 2 (hoja esclava) sigue funcionado. Cuando complete su apertura, se detendrá, sea por el fin de carrera o por pulsar el pulsador de programación. El tiempo transcurrido entre la detención de los dos motores quedará grabado en la memoria como tiempo de retardo.

Esta función permite variar el tiempo de funcionamiento de las hojas del portón, con lo que se puede lograr distintos ángulos de apertura.

## Grabación del tiempo de pausa (para cierre automático)

Al pulsar el pulsador de programación cuando se completa la apertura y detener el portón según se indica en el punto anterior, comienza a contar el tiempo de pausa. Para grabar el tiempo de pausa que Ud. desee, debe pulsar nuevamente el pulsador de programación. El tiempo de pausa puede ser de 0 a 65 segundos. A continuación comienza a cerrarse el portón.

Recuerde: para que el portón cierre en forma automática, debe configurarse la central para trabajar en forma automática (punto Sensor de obstáculos, 1 o 2 motores y luz de alarma).

## Retorno a modo normal

Apenas comenzó a cerrar el portón, pasar la llave de programación a posición NO para salir de programación.

## Recorrido diferente en batientes de dos hojas

Unicamente puede darse un mayor recorrido a la hoja esclava o motor 2, por lo tanto en caso de ser necesario debe tenerse esto presente al diseñar el portón.

Por ejemplo si se debe abrir una hoja 90º y la otra 120º, esta última debe ser colocada como la hoja 2.

## Instalación de la electrocerradura en batientes de 2 hojas

Cuando se utilizan dos motores, la electrocerradura se debe conectar al motor 1 o motor principal, que es el que abre primero y cierra último.

## Tiempo de desfasaje entre las hojas 1 y 2

La central se entrega configurada con un tiempo de desfasaje de 2,4 segundos, pero se puede reprogramar desde 0 a 16,8 segundos en pasos de 2,4 segundos.

Para modificar el tiempo de desfasaje se debe proceder de la siguiente manera:

Estando en fase de espera (motores detenidos), se coloca la Tecla #4 en posición ON y la llave de Programación en SI (Led de programación encendido).

Luego se colocan las teclas del dip-switch para sumar el tiempo deseado, ya que cada tecla colocada en ON suma un tiempo distinto, como se indica:

| Tecla #1 | Suma 9,6 segundos. |
| --- | --- |
| Tecla #2 | Suma 4,8 segundos. |
| Tecla #3 | Suma 2,4 segundos. |

La tecla que esté en OFF no suma nada de tiempo. De esta manera combinando las tres teclas se pueden formar tiempos de 0 segundos a 16,8 segundos, en pasos de 2,4 segundos.

Ejemplos: para configurar 7,2 segundos de desfasaje entre las hojas 1 y 2 se deben poner las Teclas #2 y #3 en ON y la Tecla  #1 en OFF.

Para configurar 0 segundos, poner las tres teclas en OFF.

A continuación se deben cortocircuitar momentáneamente los pines del Jumper J1 (tocándolos con la punta de un destornillador) con lo cual quedará grabada la nueva configuración.

Luego reacomodar las teclas según la posición seleccionada para el funcionamiento normal del portón, punto 8 Programación de los modos de funcionamiento.

El nuevo tiempo de desfasaje queda grabado en la memoria aunque se desconecte la energía.

# Programación del receptor

## Pasaje a modo Programación

Correr la llave de Programación a la posición SI. Se encenderá el Led PROGRAMACION.

Nunca se debe entrar al modo programación si está activado el o los motores. Unicamente pasar a modo programación cuando el portón está detenido en espera de abrir o cerrar. En cambio si se puede salir de la programación con el portón en movimiento.

## Grabación del código principal

Coloque la tecla #1 en posición ON y las teclas #2, #3 y #4 en posición OFF. Espere 1 segundo y luego transmitir con el control remoto el canal deseado durante 1 segundo como mínimo. El receptor almacenará el código de la tecla elegida para accionar el motor.

## Grabación del código para salida sin retención - Alarmas

Coloque la tecla #2 en posición ON y las teclas #1, #3 y #4 en posición OFF. Espere 1 segundo y luego transmitir con el control remoto el canal deseado durante 1 segundo como mínimo. El receptor almacenará el código de la tecla elegida para desactivación de alarmas.

Esta es una salida sin retención por lo que se puede comandar otros motores o dispositivos.

## Grabación del código para luz de cortesía

Coloque la tecla #3 en posición ON y las teclas #1, #2 y #4 en posición OFF. Esperar 1 segundo y luego transmitir con el control remoto el canal deseado durante 1 segundo como mínimo. El receptor almacenará el código de la tecla elegida para encender o apagar la luz de cortesía.

## Grabación del código para apertura parcial

Coloque la tecla #4 en posición ON y las teclas #1, #2 y #3 en posición OFF. Esperar 1 segundo y luego transmitir con el control remoto el canal deseado durante 1 segundo como mínimo. El receptor almacenará el código de la tecla elegida para accionar la apertura parcial del portón (para paso peatonal).

## Retorno a modo normal

Pasar la llave de programación a posición NO para salir de programación.

Posicione las teclas #2, #3 y #4 del dip-switch como correspondan según la operación deseada en el modo normal.

# Programación de los modos de funcionamiento

En modo normal la función de cada tecla es la siguiente:

| Tecla #1 | Inversión de marcha para despegue de la electrocerradura |  | OFF ON | Deshabilitado. Habilitado. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecla #2 | Cierre automático tras el tiempo de pausa |  | OFF ON | Deshabilitado. Habilitado. |
| Tecla #3 OFF | Un pulso en apertura | Detiene la marcha. |  |  |
|  | Un pulso en pausa | Cierra el portón. |  |  |
|  | Un pulso en cierre | Detiene la marcha. |  |  |
| Tecla #3 ON | Un pulso en apertura | Se ignora. |  |  |
|  | Un pulso en pausa | Con cierre automático reinicia la pausa. Con cierre manual cierra el portón. |  |  |
|  | Un pulso en cierre | Abre el portón. |  |  |

## Tiempo de activación de electrocerradura programable

Este se configura con el mismo tiempo que el de arranque a máxima potencia. Con esta facilidad se puede asegurar el desbloqueo de la electrocerradura en los portones que necesitan mayor tiempo de arranque. Esto se halla disponible desde el número de serie 9808054 en adelante.

## Cocheras o accesos de mucho uso

Para estos casos se aconseja colocar la tecla #3 en ON.

En este modo, cuando un coche está entrando y otro saliendo, se anula la detención del portón en la apertura y se abre con un solo pulso en el cierre.

# Apertura parcial del portón

Se habilita solo si el portón está completamente cerrado. En este caso, cuando se acciona el Pulsador de Apertura Parcial (NC) o la correspondiente tecla del emisor, el motor #1 o principal abre durante 6 segundos.

Se puede configurar que la apertura parcial sea automática o manual, ver punto 13 Configuración de fotocélula, canal 2 y apertura parcial.

Si se configuró para que cierre automático, luego de abrir, y tras una pausa de 4 segundos(fijos) el portón cierra solo.

Si se configuró la apertura parcial para cierre manual se debe pulsar el canal principal para cerrar la apertura parcial.

Si en una emergencia se quiere detener el portón cuando está cerrando se debe accionar el pulsador principal (PUL).

Si no se conecta el P.A.P. se deben puentear entre sí los bornes PAP y COM.

## Cierre de la Apertura para Paso Peatonal

Luego de abrir el portón para Paso peatonal, si está configurado para cierre manual, se pueden utilizar el código principal o el código de Apertura Parcial.

Esta nueva facilidad permite que alguien que no tenga el código para Apertura Peatonal, pueda cerrarlo si la última persona que utilizó el portón lo dejó abierto.

# Sensor de obstáculos, 1 o 2 motores y luz de alarma

Para configurar el sensor de obstáculos, el uso de 1 o 2 motores y la luz de alarma se debe proceder de la siguiente manera:

Después de conectar la energía y estando en fase de espera (el motor detenido) se coloca la Tecla #4 en posición OFF y se colocan las teclas del dip-switch como se indica:

| Tecla #1 | Sensor de obstáculos. | OFF ON | Sin conectar. Conectado. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tecla #2 | Operación con 1 motor o 2 motores. | OFF ON | 1 Motor (Motor #1) 2 Motores (Motor #1 y Motor #2) |
| Tecla #3 | Luz de alarma durante la pausa. | OFF ON | Apagada. Encendida. |

A continuación se debe cortocircuitar momentáneamente los pines del Jumper J1 (tocando con la punta de un destornillador) con lo cual quedará grabada la nueva configuración.

Luego reacomodar las teclas según la posición seleccionada para el funcionamiento normal del portón, punto 8 Programación de los modos de funcionamiento.

La nueva configuración queda grabada en la memoria aunque se desconecte la energía.

# Tiempo de arranque a potencia máxima

Para configurar el tiempo de arranque a potencia máxima se debe proceder de la siguiente manera:

Después de conectar la energía y estando en fase de espera (el motor detenido) se coloca la Tecla #4 en posición ON y se colocan las teclas del dip-switch para sumar el tiempo deseado, ya que cada tecla colocada en ON suma un tiempo distinto, como se indica:

| Tecla #1 | Suma 1,2 segundos. |
| --- | --- |
| Tecla #2 | Suma 0,6 segundos. |
| Tecla #3 | Suma 0,3 segundos. |

La tecla que esté en OFF no suma nada de tiempo. De esta manera combinando las tres teclas se pueden formar tiempos de 0 segundos a 2,1 segundos, en pasos de 0,3 segundos.

Ejemplos: para configurar 1,5 segundos de arranque a potencia máxima se deben poner las Teclas #1 y #3 en ON y la Tecla  #2 en OFF.

Para configurar 0 segundos, poner las tres teclas en OFF.

A continuación se deben cortocircuitar momentáneamente los pines del Jumper J1 (tocando con la punta de un destornillador) con lo cual quedará grabada la nue-va configuración.

Luego reacomodar las teclas según la posición seleccionada para el funciona-miento normal del portón, punto 8 Programación de los modos de funciona-miento.

El nuevo tiempo de potencia máxima queda grabado en la memoria aunque se desconecte la energía.

# Configuración de fotocélula, canal 2 y apertura parcial

Para configurar la reapertura por fotocélula, el control de alarmas y la apertura parcial con cierre automático se debe proceder de la siguiente manera:

Después de conectar la energía y estando en fase de espera (el motor detenido) se coloca la Tecla #4 en posición OFF, la llave de Programación en posición SI (Led de Programación encendido), y se colocan las teclas del dip-switch como se indica:

| Tecla #1 | Reapertura automática por fotocélula. | OFF ON | Habilitada. Deshabilita. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tecla #2 | Salida Luz de alarma. | OFF ON | Normal. Se activa por el canal 2 sin retención. |
| Tecla #3 | Cierre de Apertura parcial. | OFF ON | Automático. Manual por código principal o pulsador. |

## Fotocélula de seguridad

Si actúa durante el cierre, el portón se detiene y tras 1 segundo se abre en forma automática.

Si actúa mientras está en espera para cerrar, se impide el cierre.

## Fin de la configuración

A continuación se debe cortocircuitar momentáneamente los pines del Jumper J1 (tocando con la punta de un destornillador) con lo cual quedará grabada la nueva configuración.

Luego reacomodar las teclas según la posición seleccionada para el funcionamiento normal del portón, punto 8 Programación de los modos de funcionamiento.

La nueva configuración queda grabada en la memoria aunque se desconecte la energía.

## Activación / desactivación de alarmas u otro portón

Si se utiliza la salida de Luz de alarma para que sea una salida sin retención, se pueden comandar otros dispositivos como ser alarmas, portones, etc.

Para esto se utiliza un relay o contactor con bobina para 220 VCA con un contacto Normal Abierto.

Bornes de                                                                     		 Relay o contactor con bobina para  220 VCA

Luz de                                        		 y con un contacto Normal Abierto

Alarma

COM     NA

Al pulsador de la alarma o Motor.

# Notas generales

## Sobre la seguridad

Cuando se conectan o desconectan los cables de entrada o salida se recomienda cortar la alimentación de la central.

## Mala señal o interferencias

Se determina observando el Led REC (Led de recepción).

Si este esta parpadeando cuando no se está pulsando el emisor, es porque hay señales en la frecuencia del receptor. Se recomienda colocar una buena antena.

Si el Led permanece encendido (sin parpadear) es porque hay interferencias muy fuertes. En este caso es imperativo instalar una antena externa, o sea con cable coaxil.

## Fin de la fase de apertura

En modo de funcionamiento normal la fase de apertura se detendrá cuando se cumpla el tiempo de trabajo programado, mientras que la fase de cierre se detendrá cuando el portón llegue a la posición cerrado, aún en la ausencia de ambos fines de carrera y aunque se hayan efectuado aperturas o cierres parciales.

Al restaurar la energía, si se presiona el Pulsador o el Canal 1 el motor comienza a abrir hasta que se accione el Fin de Carrera de Apertura.

## Potenciómetro de Embrague Electrónico de rango completo

El potenciómetro de embrague electrónico permite regular la tensión de salida para los motores desde 0 Volts hasta la tensión de línea.

## Nueva Frecuencia con menos Interferencias:   433,92 MHz

Tenemos disponible las centrales a la frecuencia que ya es norma obligatoria en Europa.

Debido a la gran cantidad de automatizaciones que se están llevando a cabo en los centros urbanos, la frecuencia más usada en nuestro país que es la de 307 MHz está teniendo problemas de interferencia y disparos erróneos.

Gracias a la nueva norma Europea que dispone el uso obligatorio de la frecuencia a 433,92 MHz se evitan estos dos inconvenientes.

## Sensor de Puerta de Escape Abierta

Si el portón está cerrado esperando para abrir y el contacto NC de la fotocélula está abierto, se bloquea la orden de apertura ya sea proveniente del pulsador o código principal como del de apertura parcial (esto sirve como protección si la puerta de escape está mal cerrada, usando sensores magnéticos de alarmas).