# Central  Controll  CU-1  modelo D900

# Conexión de la central:

### BAJA TENSION Si se usa fotocélula se debe conectar sus contactos de salida Normal Cerrado en los bornes COM y FOT y se debe desenchufar el Jumper JFOT. La alimentación se toma de los bornes 24VCA (en algunos modelos). Si se utilizan fines de carrera conectarlos en COM, FC y FA. Estos bornes son Normal Cerrado. Por lo tanto si no se usan fines de carrera se debe hacer un puente entre COM, FC y FA. Si se utiliza pulsador conectarlo en COM y PUL. Este borne es Normal Abierto.

### ALTA TENSION Conectar el cable del común del motor (generalmente es el cable celeste) al borne CM. Conectar el cable de abrir (generalmente el cable marrón) junto a un cable del capacitor al borne MA. Conectar el cable de cerrar (generalmente el cable negro) junto a un cable del capacitor al borne MC. Conectar el neutro de la alimentación de 220 Volts al borne N y la fase al borne F. Conectar la luz de cortesía (opcional) en los bornes L1 y L2. Conectar la electrocerradura de 12VCA (opcional) en los bornes E1 y E2.

Una vez que se alimenta la central se enciende el Led Verde (ENC). Esperar 10 segundos y comenzar a programar la central.

NOTAS: Los conectores de PRUEBA indicados con M y  C se utilizan para calibrar el receptor en fábrica.

El Tiempo de Trabajo también se puede programar haciendo una fase completa de cierre. La central se entrega con un Tiempo de Pausa de 15 segundos el cual se puede cambiar, como se indica en el punto 8.

Para configuraciones especiales solicitar el folleto específico.

# 10 pasos para programar la central:

1 Presionar el pulsador PRI y mantenerlo apretado junto con la tecla grande del emisor durante un segundo para grabar el código de accionamiento del portón. Si se desea grabar el código para la apertura peatonal (opcional) se debe mantener presionado durante un segundo el pulsador AUX junto con la tecla chica del emisor. Si en cambio se desea usar esta tecla para activar la luz de cortesía (la cual se apagará automáticamente) se deben mantener presionados simultáneamente los pulsadores PRI y AUX junto con la tecla chica del emisor durante 1 segundo.

2 Cuando la central se energiza la primera operación que debe hacer al recibir un comando es abrir el portón. Presionar el emisor para accionar el motor y verificar esto.

3 Si el portón cierra en vez de abrir se deben invertir los cables negro y marrón del motor. Desconectar la alimentación y cambiar entre si los cables en MA y MC. Repetir el punto anterior luego de conectar la alimentación para confirmar que están bien conectados los cables del motor.

4 Mientras el portón abre regular el potenciómetro de FUERZA de modo que el portón se pueda detener ante un obstáculo, pero no se detenga por fricciones o por la acción del viento.

5 Conectar el jumper PROG en la posición SI (o la tecla #1 en ON, según el modelo). Verificar que se encienda el led amarillo PRO. Presionar el emisor para cerrar el portón. Si no tiene fin de carrera de cierre, cuando llegue al tope de cierre detener el motor usando el emisor. De esta forma se graba la posición de Portón Cerrado. Presionar el emisor para abrir el portón. Si no tiene fin de carrera de apertura, cuando llegue al tope de apertura detener el motor usando el emisor. De esta forma se graba el Tiempo de Trabajo.

8 Si se va a usar el cierre automático esperar el tiempo de pausa deseado y presionar el emisor para cerrar el portón. De esta forma se graba el Tiempo de Pausa. Si no se usará el cierre automático pasar directamente al punto siguiente.

9 Pasar el jumper PROG a la posición NO (o la tecla #1 a OFF, según el modelo).

10 Si se quiere usar el cierre automático conectar el jumper AUTO en la posición SI (o la tecla #2 en ON, según el modelo). Si la central tiene la función deceleración o parada suave (opcional), poner la tecla #3 (FREN) en ON. De esta manera el motor se desacelerará automáticamente antes de llegar a los topes, aún en los casos de aperturas o cierres parciales del portón. PARA PORTONES LEVADIZOS colocar la tecla #4 en ON para que actúe la deceleración cuando se active el fin de carrera. De esta forma se puede controlar el punto de acción de la misma.

# Configuraciones especiales en central D900

La configuración se puede cambiar en la central con deceleración, ya que se necesitan los dos pulsadores de la central para utilizarla. Para cambiar una configuración se deben presionar y mantener presionados los dos pulsadores de la central, contar 20 parpadeos del Led PRO para cambiar la configuración.

Dependiendo de la versión de software al presionar los pulsadores el Led PRO comienza a parpadear en forma inmediata o luego de una pausa de 5 segundos.

| Tecla | Configuración | Tecla OFF | Tecla ON |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiempo de trabajo. En este modo permite además un tiempo de pausa máximo de 4 minutos para el cierre automático. | 1 minuto | 4 minutos |
| 2 | Luz de Cortesía / Alarma. La luz de cortesía se apaga 1 minuto y medio después de que se cerró el portón, o al pararlo cuando está cerrando. La luz de alarma se apaga al cerrar el portón. | Cortesía | Alarma |
| 3 | Fines de Carrera | Normal Cerrado | Normal Abierto |
| 4 | Golpe de Ariete – Inversión para despegue de cerradura | Sin inversión | Con inversión |

Si se desean dos o mas configuraciones juntas combinar los tecla en ON según el caso.

Cada vez que se deba reconfigurar la central se debe prestar atención a la ubicación de todas  las teclas, ya que los dip-switch se lee completo y anula la configuración anterior.

# Encendido de la luz de cortesía a control remoto

El comando de la luz de cortesía a control remoto permite encender la luz con el portón cerrado, para visualizar mejor las cercanías del portón antes de abrirlo.

También es útil para prender la luz si se apagó antes de llegar al interruptor de luz.

Para no tener que bajar del vehículo con el control remoto, la luz de cortesía se apaga siempre luego de 1 minuto y medio, aún cuando haya sido encendida con el control remoto.

### Grabación del control remoto:

Para grabar el canal para comandar la luz de cortesía, presionar y mantener presionados los dos pulsadores de la central, si el Led PRO permanece encendido presionar el canal para comandar la luz de cortesía durante 1 segundo.

Si comienza a parpadear en forma inmediata al presionar los dos pulsadores la central tiene una versión anterior de software y no permite controlar la luz de cortesía con control remoto.

Nota:  la luz de cortesía es controlada por la central siempre que se abre el portón y permanece encendida luego de cerrado el portón durante 1 minuto y medio, excepto que esté configurada como luz de alarma, en cuyo caso se apaga al cerrar el portón.

Notas importantes: La central se entrega configurada para operar con el sensor de obstáculos sin conectar, luz de alarma encendida durante la pausa, y con un tiempo de arranque a potencia máxima igual a 0,5 segundos. Si se configura para dos motores tiene un tiempo de desfasaje en el arranque entre las hojas de 2 segundos. Para cambiar estas características ver el anexo: Configuración de funciones especiales. Cuando nos referimos a las teclas #1, #2, #3 o #4, estas son las teclas del dip-switch.

# Diagrama de conexiones de Central CU D900

| Bornes | Baja Tensión |  | ## Bornes | Baja Tensión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COM | Común de Baja Tensión |  | F y N | Fase y Neutro de 220 Volts |
| FOT | Entrada de Fotocélula Normal Cerrado |  | MC | Salida para cable y capacitor de cierre de motor |
| FC | Entrada de Fin de Carrera de Cierre Normal Cerrado |  | MA | Salida para cable y capacitor de apertura de motor |
| FA | Entrada de Fin de Carrera de Apertura Normal Cerrado |  | CM | Salida para común de motor |
| PUL | Entrada de Fotocélula Normal Abierto |  | L1 y L2 | Salida de 220 Volts de Luz de Cortesía |
|  |  |  | E1 y E2 | Salida de 12 Volts de Cerradura |