### Especificaciones:

Permite grabar hasta 15 emisores – El control opera hasta 4 minutos en cada sentido

### Conexionado:

### Grabación de emisor:

| Conecte el receptor y el motor. | Presione en el receptor la tecla parada por 3 segundos, el motor vibra | Presione subida y bajada en el emisor. | Presione el botón parada antes de los 10 segundos una vez, el motor vibra. |
| --- | --- | --- | --- |

### Grabación de códigos desde emisor grabado:

| Presione en emisor A botones arriba y abajo | Presione en A botón parada 8 veces en 10 segundos, el motor debe vibrar. | Presione en el B teclas arriba y abajo simultáneamente | Presione en B botón parada antes de los 10 segundos una vez, el motor vibra. |
| --- | --- | --- | --- |

### Borrado de un emisor

| Presione emisor botones arriba y abajo | Presione botón parada 7 veces en 10 segundos. | Presione la tecla arriba, el motor vibra. | Ahora el emisor está borrado. |
| --- | --- | --- | --- |

### Borrar todos los emisores

| Presione emisor botones arriba y abajo | Presione botón parada 6 veces en 10 segundos. | Presione la tecla arriba, el motor vibra. | Ahora todos los emisores están borrados. |
| --- | --- | --- | --- |

### Cambio de dirección desde el emisor

| Presione en emisor botones arriba y abajo | Presione botón parada 6 veces en 10 segundos. | Presione la tecla abajo, el motor vibra. | La dirección del motor cambió. |
| --- | --- | --- | --- |

### Función con emisor presionado (solo funciona con el emisor)

| Presione en emisor botones arriba y abajo | Presione botón parada 1 vez en 10 segundos. | Presione la tecla arriba, el motor vibra. | La función con emisor presionado está habilitada. |
| --- | --- | --- | --- |

### Borrado de la función con emisor presionado

| Presione en emisor botones arriba y abajo | Presione botón parada 1 vez en 10 segundos. | Presione la tecla abajo, el motor vibra. | La función con emisor presionado está anulada. |
| --- | --- | --- | --- |