### Especificaciones:

Permite grabar hasta 15 emisores – El motor puede operar hasta 4 minutos en cada sentido

### Conexionado:

### Grabación de emisor: Método A se puede usar si el motor no tiene ningún emisor grabado.

| Alimente el motor, gira poco para cada lado | Presione el emisor teclas arriba y abajo | Presione botón parada antes de los 10 segundos una vez, el motor debe vibrar. | Ahora puede controlar el motor con el emisor. |
| --- | --- | --- | --- |

| Presione botón del motor 1 segundo, el motor vibra | Presione el emisor teclas arriba y abajo. | Presione botón parada antes de los 10 segundos una vez, el motor vibra. | Ahora puede controlar el motor con el emisor. |
| --- | --- | --- | --- |

### Grabación de emisor sin acceder al motor:

| Presione emisor A botones arriba y abajo | Presione en A botón parada 8 veces en 10 segundos, el motor debe vibrar. | Presione en el B teclas arriba y abajo simultáneamente | Presione en B botón parada antes de los 10 segundos una vez, el motor vibra. | Ahora puede controlar el motor con el emisor. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Borrado de un emisor

| Presione emisor botones arriba y abajo | Presione botón parada 7 veces en 10 segundos. | Presione la tecla arriba, el motor vibra. | Ahora el emisor está borrado. |
| --- | --- | --- | --- |

### Borrar todos los emisores

| Presione emisor botones arriba y abajo | Presione botón parada 6 veces en 10 segundos. | Presione la tecla arriba, el motor vibra. | Ahora todos los emisores están borrados. |
| --- | --- | --- | --- |

### Cambio de dirección desde el botón del motor

| Presione el botón del motor 3 segundos | La dirección del motor cambió |
| --- | --- |

### Cambio de dirección desde el emisor

| Presione en emisor botones arriba y abajo | Presione botón parada 6 veces en 10 segundos. | Presione la tecla abajo, el motor vibra. | La dirección del motor cambió. |
| --- | --- | --- | --- |

### Función con emisor presionado (solo funciona con el emisor)

| Presione en emisor botones arriba y abajo | Presione botón parada 1 vez en 10 segundos. | Presione la tecla arriba, el motor vibra. | La función con emisor presionado está habilitada. |
| --- | --- | --- | --- |

### Borrado de la función con emisor presionado

| Presione en emisor botones arriba y abajo | Presione botón parada 1 vez en 10 segundos. | Presione la tecla abajo, el motor vibra. | La función con emisor presionado está anulada. |
| --- | --- | --- | --- |

### Límite superior de recorrido

NOTA: antes de efectuar este paso levante la cortina hasta la posición superior deseada.

| Presione en emisor botones arriba y abajo | Presione botón parada 2 veces en 10 segundos. | Presione la tecla arriba, el motor vibra. | El límite superior queda fijado en la posición actual. |
| --- | --- | --- | --- |

### Límite inferior de recorrido

NOTA: antes de efectuar este paso baje la cortina hasta la posición inferior deseada

| Presione en emisor botones arriba y abajo | Presione botón parada 2 veces en 10 segundos. | Presione la tecla abajo, el motor vibra. | El límite inferior queda fijado en la posición actual. |
| --- | --- | --- | --- |

### Borrar el límite superior de recorrido

| Presione en emisor botones arriba y abajo | Presione botón parada 4 veces en 10 segundos. | Presione la tecla arriba, el motor vibra. | El límite superior queda borrado. |
| --- | --- | --- | --- |

### Borrar el límite inferior de recorrido

| Presione en emisor botones arriba y abajo | Presione botón parada 4 veces en 10 segundos. | Presione la tecla abajo, el motor vibra. | El límite inferior queda borrado. |
| --- | --- | --- | --- |

### Límite intermedio de recorrido

| Presione en emisor botón parada 4 veces | El motor vibra. | Presione por 2 segundos la parada. El límite intermedio queda establecido. |
| --- | --- | --- |

Puede establecerlo en otra posición repitiendo los pasos. Para borrarlo debe borrar el límite superior y volver a grabar el límite superior.

### Función Emisor presionado

| Con el emisor de 4 botones se puede cambiar el funcionamiento: Presione el botón de abajo a la izquierda y el botón Arriba para habilitar este modo | El motor funciona mientras se presiona el botón de arriba o abajo. Si se presiona más de 3 segundos funciona hasta que corta por límites. |
| --- | --- |

### Salir de Función Emisor presionado

| Presione el botón de abajo a la izquierda y el botón Abajo para salir de este modo | El motor funciona normalmente. |
| --- | --- |