# Motores Tubulares

Estructura compacta, diseño especial del reductor balaceado para reducir el ruido. Usados ampliamente en Cortinas Domiciliarias, Pantallas electrónicas, Cortinas de seguridad, Black Outs.

- Certificación normas CE

- Accesorios para la instalación

- Uso hasta 2 aperturas y/o cierre cada 10 minutos

### Peso máximo según el diámetro del tubo utilizado

| Diámetro de tubo >>> | 38 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 150 mm Barrio | 150 mm Barrio | Consumo máx (A) | RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altura máxima m >>> |  | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |  |  |
| MODELO | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg |  |  |
| 38-10 | 30 |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 13 |
| 50-20 |  | 35 | 32 | 30 | 27 |  |  | 0,70 | 13 |
| 50-30 |  | 60 | 54 | 50 | 45 | 24 |  | 0,85 | 13 |
| 50-50 |  | 100 | 90 | 85 | 77 | 40 |  | 1,02 | 13 |
| 60-60 |  |  |  | 110 | 99 | 52 | 47 | 1,60 | 12 |
| 60-80 |  |  |  | 137 | 124 | 64 | 57 | 1,99 | 12 |
| 60-100 |  |  |  | 172 | 155 | 80 | 72 | 2,05 | 12 |

## Datos Técnicos Comunes a todos los Motores

| Datos Comunes |  |
| --- | --- |
| Alimentación (V - Hz) | 220 - 50 |
| Protección Térmica (ºC) | 130 |
| Grado de Protección | IP44 |
| Tiempo de Trabajo contínuo (min) | 4 |
| Longitud del Cable de Alim. (m) | 2,00 |

## Datos Técnicos S50 – M50

| Modelo | S50/30 | S50/50 | M50/50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Torque Nominal (Nm) | 30 | 50 | 50 |
| Consumo Nominal (A - W) | 0,95 - 220 | 1,15 - 270 | 1,15 – 270 |
| Velocidad (rpm) | 13 | 13 | 13 |
| Cantidad máxima de vueltas | 40 | 40 | 40 |
| Peso Neto (Kg) | 2,54 | 2,76 | 3,76 |

| # Modelo S50 | # Modelo M50 con Mando Manual |
| --- | --- |

## Dimensiones S50

## Dimensiones M50 con Mando Manual

## Datos Técnicos S60 – M60

| Modelo | S60/60 | S60/80 | S60/100 | M60/80 | M60/100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Torque Nominal (Nm) | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| Consumo Nominal (A - W) | 1,60 – 330 | 1,99 – 360 | 2,05 - 430 | 1,99 – 360 | 2,05 - 430 |
| Velocidad (rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Cantidad máxima de vueltas | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Peso Neto (Kg) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 7,5 | 7,5 |

| # Modelo S60 | # M60 con Mando Manual |
| --- | --- |

## Dimensiones S60

## Dimensiones M60 con Mando Manual